Zahvala

Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Mariju Vašku na stručnoj pomoći i savjetima prilikom izrade rada.

Posebnu zahvalnost upućujem svojoj obitelji na bezuvjetnoj podršci, razumijevanju i ohrabrenju tijekom cijelog studija.

Zahvaljujem se i prijateljima pa tako i kolegama na nesebičnoj pomoći, motivaciji i lijepim trenutcima koji su ovo razdoblje života učinili nezaboravnim.

Sadržaj

Uvod	5

1. Opis sustava	6

2. Fotonaponski izvor	7

2.1. Dimenzioniranje	7

3. Baterijski sustav	9

3.1. Modeliranje	9

4. Istosmjerni uzlazni pretvarač	11

4.1. Opis pretvarača	11

4.2. Naponski način upravljanja	14

4.2.1 Kontinuirani režim rada	14

4.2.2 Diskontinuirani režim rada	20

4.3. Strujni način upravljanja	25

4.3.1 Kontinuirani režim rada	25

4.3.2 Diskontinuirani režim rada	37

5. Upravljanje pretvaračem	42

5.1. Granica kontinuiranog režima rada	42

5.2. Upravljanje regulatorom s promjenjivim parametrima	43

5.3. Punjenje konstantnim naponom	44

5.3.1 Mjerni filtar	44

5.3.2 Kontinuirani režim rada	45

5.3.3 Diskontinuirani režim rada	47

5.3.4 Simuliranje rada	49

5.4. Punjenje maksimalnom snagom	51

5.4.1 MPPT algoritam	52

5.4.2 Kontinuirani režim rada	57

5.4.3 Diskontinuirani režim rada	58

5.4.4 Simuliranje rada	59

6. Cjeloviti model procesa i regulacijske petlje	61

7. Rezultati	63

7.1. Simulacija 1	63

7.2.  Simulacija 2	64

7.3. Simulacija 3	65

Zaključak	66

Literatura	67

Sažetak	68

Summary	69

# Uvod

U današnje vrijeme sve je izraženija potreba za korištenjem obnovljivih izvora energije. Iako trenutno zauzimaju manji udio u globalnoj proizvodnji električne energije u usporedbi s fosilnim gorivima i nuklearnom energijom, obnovljivi izvori energije postaju sve primamljiviji zbog niske cijene po proizvedenoj jedinici električne energije te potencijala da omoguće energetsku neovisnost državama siromašnim prirodnim resursima.

U okviru obnovljivih izvora energije, fotonaponski sustavi su sve zastupljeniji zbog svoje niske cijene, modularnosti, jednostavnosti implementacije te činjenici da je sunčeva energija sveprisutna na Zemlji. Međutim, fotonaponski izvori proizvode istosmjernu struju, naponske razine ovise o sunčevom ozračenju i vanjskoj temperaturi, a mala tromost sustava uzrokuje fluktuacije u naponu. Kako bi se postigla što veća iskoristivost fotonaponskog izvora, često se uparuje s uređajima energetska elektronike i sustavima za pohranu energije.

Ovaj diplomski rad bavi se projektiranjem i upravljanjem izoliranog energetskog sustava (engl. off grid) koji se sastoji od fotonaponskog izvora,  istosmjernog pretvarača i spremnika energije. Budući da je riječ o sustavu male snage, niži ulazni napon karakterističan za fotonaponske izvore potrebno je povisiti na razinu napona spremnika energije. Iz tog razloga odabran je uzlazni pretvarač kao odgovarajuće rješenje za prilagodbu naponskih razina. Poseban izazov predstavlja upravljanje uzlaznim pretvaračem s ciljem da se postigne maksimalna proizvodnja električne energije iz fotonaponskog izvora. U tu svrhu potrebno je implementirati algoritam praćenja točke maksimalne snage fotonaponskog izvora  (engl. maximum power point tracking).

Zaključno, cilj rada je izvesti učinkovit upravljački zakon koji omogućuje optimalno iskorištavanje energije fotonaponskog izvora uz istovremeno osiguranje pouzdanog i sigurnog punjenja spremnika energije. Za potrebe analize i verifikacije razvijen je matematički model cjelokupnog sustava, na temelju kojeg je u programskom okruženju Matlab provedena simulacija rada regulacijske petlje te potvrđena funkcionalnost predloženog upravljačkog rješenja

# Opis sustava

Cilj rada jest analiza i razvoj sustava automatskog upravljanja kojim se osigurava potpuno upravljanje fotonaponskim izvorom s ciljem optimalnog iskorištenja proizvedene električne energije za punjenje baterijskog paketa na izlazu pretvarača. Sustav se sastoji od sljedećih komponenata (Slika 1.1):

- Fotonaponski izvor – spoj više fotonaponskih članaka u serijski spoj koji proizvodi manji napon od minimalnog napona baterijskog paketa

- Istosmjerni uzlazni pretvarač – izvedba bez galvanskog odvajanja s dodatnim električnim kapacitetom na ulazu u svrhu filtriranja valovitosti ulaznog napona

- Dodatno trošilo – djelatno trošilo koje se može uključiti ovisno o stanju napunjenosti baterijskog paketa

- Litij-ionska baterija – baterijski paket koji se sastoji od više baterijskih ćelija spojenih u seriju, čiji napon je u svakoj točci napunjenosti veći od maksimalnog napona fotonaponskog izvora

Slika 1.1: Idealizirana blokovska shema sustava

# Fotonaponski izvor

Fotonaponski izvori su iznimno nelinearni izvori energije i kao takvi predstavljaju izazov sa stajališta sustava automatskog upravljanja. Njihovo ponašanje uvelike ovisi o trenutnim uvjetima okoline, zbog čega se izlazne karakteristike stalno mijenjaju. Glavna problematika je određivanje napona pri kojem izvor proizvodi maksimalnu snagu za zadano ozračenje.

## Dimenzioniranje

Fotonaponski članci su poluvodički elektronički elementi koji pretvaraju sunčevo zračenje vidljivog i bliskog infracrvenog dijela elektromagnetskog spektra u električnu energiju kroz proces zvan fotonaponski efekt. Pojedinačni članci se serijski i paralelno spajaju u module.

Idealni solarni članak je PN spoj koji za vrijeme rada generira fotostruju suprotnog smjera toka struje koja protječe kroz standardnu diodu 1. Zato se može modelirati kao paralelni spoj idealnog strujnog izvora i idealne diode (Slika 2.1).

Slika 2.1: Nadomjesna shema fotonaponskog članka

Točnost modela se dodatno unaprjeđuje uvođenjem otpora RS i RSH:

- RS predstavlja unutarnje otpore strujnom toku unutar članka kao što su otpor kontakata i otpor materijala samog poluvodiča

- RSH je paralelni otpor i predstavlja curenje kroz neidalnosti spoja

Programsko okruženje Simulink sadrži unaprijed definiran model fotonaponskog izvora,  koji će se parametrizirati prema karakteristikama prikazanim u tablici (Tablica 1).

Tablica 1: Parametri fotonaponskog izvora

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| nS | 10 | ISC | 1.97 A |
| nP | 1 | UOC | 7.09 V |
| RS | 0.25 Ω | IPH | 1.97 A |
| Rsh | 1 MΩ |  |  |

Dijagram (Slika 2.2) prikazuje naponsko-strujnu karakteristiku fotonaponskog modula kao i karakteristiku snage. Na obje karakteristike označena je točka proizvodnje maksimalne snage PMPP fotonaponskog modula.

Slika 2.2: Prikaz naponsko-strujne karakteristike i karakteristike snage fotonaponskog izvora radnu točku: G = 1000 W/m2,  t = 25 °C

Tablica (Tablica 2) definira parametre modula za točku proizvodnje maksimalne snage PMPP fotonaponskog modula.

Tablica 2: Parametri fotonaponskog izvora za rad u točki maksimalne snage pri ozračenju G = 1000 W/m2, t = 25 °C

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| IMPP | 1.85 A |
| UMPP | 5.7 V |
| PMPP | 11 W |

# Baterijski sustav

Većina trošila zahtjeva neprekidan izvor napajanja pa sustavi za pohranu energije predstavljaju neizostavan dio mrežno odvojenih fotonaponskih sustava. U ovom radu sustav pohrane energije predstavlja primarni fokus, dok je trošilo sekundarnog značaja. Stoga se cjelokupni sustav može promatrati kao fotonaponski napajani punjač baterije s mogućnošću priključenja dodatnog djelatnog trošila.

## Modeliranje

Baterijski spremnik sačinjen je od Litij-ionskih baterijskih članaka spojenih u seriju te se modelira kao realni naponski izvor. Ovakav model obuhvaća idealni naponski izvor aproksimiran električnim pločastim kondenzatorom napona uOC u serijskoj vezi s unutarnjim otporom Ru (Slika 3.1). Uz to postoji i mogućnost spajanja dodatnog djelatnog trošila Rt.

Slika 3.1: Načelna shema baterije i trošila te odgovarajuća implementacija unutar Simulink programskog okruženja

Kako bismo mogli ispravno modelirati rad baterije i trošila, potrebno je definirati jednadžbu izlazne struje pretvarača i1 koja je uvijek istog smjera zato što uzlazni pretvarač sadrži blokirajuću (Slika 4.1) diodu u smjeru izlaznog kruga. Definicija struje i1 2:

| i1=it+ibat → i1=ubatRt+ubat−uocRu i1=max0,Ru+RtRtRuubat−1Ruuoc | (3.1) |
| --- | --- |

Dodatno, potrebno je odrediti jednadžbu napona uoc tj. prijenosnu funkciju u ovisnosti o izlaznom naponu pretvarača ubat 2:

| uoc=1cbatibattdt=1cbatubat−uocRudt Cbatduocdt=ubat−uocRu Uocs=1CbatRus+1Ubats | (3.2) |
| --- | --- |

S obzirom na to da smo aproksimirali bateriju jednostavnim električnim kapacitetom, ovisnost napona članka uoc o pohranjenoj energiji E u bateriji je linearna te se predstavlja jednadžbom pravca:

| uoc=uocmax−uocminEmax−EminE−Emin+uocmin | (3.3) |
| --- | --- |

Za svrhu projektiranja upravljačke petlje potrebno je definirati prijenosnu funkciju ovisnosti izlazne struje pretvarača i1 o izlaznom naponu ubat. Laplaceovom transformacijom izraza (3.1) i uvrštavanjem prijenosne funkcije (3.2), dobije se:

| I1s=Ru+RtRtRu−1RuRuCbats+1Ubats | (3.4) |
| --- | --- |

Parametri baterije i trošila definirani su u tablici(Tablica 3).

Tablica 3:Parametri baterije i trošila

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Unominal | 10.8 V | nS | 3 |
| Ucharged | 12.6 V | nP | 1 |
| Ucutoff | 7.5 V | Ru | 1 Ω |
| Icharge | 4 A | Rt | 100 kΩ |
| Idischarge | 10 A | C | 2118 F |
| Emax | 15.3 Wh | Emin | 0 Wh |

# Istosmjerni uzlazni pretvarač

Energetska elektronika ima široku primjenu u fotonaponskim sustavima. S obzirom na to da količina proizvedene energije u potpunosti ovisi o uvjetima okoline, potreban je aktivni element regulacije kako bi se postigao odgovarajući izlazni napon uz visoku energetsku učinkovitost.

U nadolazećim potpoglavljima cilj je izvesti matematički model koji opisuje rad uzlaznog istosmjernog pretvarača u svim njegovim režimima rada te projektirati regulaciju tako da se može omogućiti punjenje baterijskog sustava, ovisno o stanju napunjenosti,  maksimalnom snagom i konstantnim naponom.

## Opis pretvarača

Istosmjerni uzlazni pretvarač (Slika 4.1) jedan je od temeljnih uređaja energetske elektronike koji na svom ulazu uzima napon UPV, a na izlazu proizvodi napon UBAT veće srednje vrijednosti. To se postiže primjenom samo jednog aktivnog elementa – sklopke S. Sklopka, najčešće MOSFET poluvodički ventil (engl. Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), svojim uklapanjem diktira kada će zavojnica L pohranjivati energiju, a kada će ju oslobađati.

Slika 4.1: Načelna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača

Rad sklopke S regulira se upravljačkim signalom upr (Slika 4.2) visoke frekvencije, obično u rasponu od 100-500 kHz. Faktor vođenja D (engl. duty cycle) označava udio vremena tijekom jedne periode upravljačkog signala upr u kojem je sklopka uklopljena. Drugim riječima, faktor vođenja je omjer perioda TON i TOFF (Slika 4.2). Ovakav način upravljanja, u kojem se koristi pravokutni upravljački signal konstantne frekvencije i promjenjive širine impulsa, naziva se modulacija širinom impulsa (engl. pulse-width modulation, PWM).

Slika 4.2: Upravljački signal sklopke

Svojim uklapanjem (S=ON) sklopka pretvara induktivitet L u spremnik energije, a svojim isklapanjem (S=OFF) isti pretvara u izvor energije (Slika 4.3). Kada induktivitet L oslobađa pohranjenu energiju (S=OFF) on inducira napon koji se zbraja na napon samog izvora UPV te se na taj način postiže veći izlazni napon.

Slika 4.3: Lijevo: sklopka S=ON Desno: sklopka S=OFF

Izlazni kapacitet Ci iznimno je bitan u periodu punjenja induktiviteta L (S=ON). U tom periodu, izlazni kapacitet ponaša se kao izvor energije za trošilo spojeno na samom izlazu pretvarača. Stoga, glavna funkcija izlaznog kapaciteta je smanjivanje valovitosti izlaznog napona UBAT.

Dodatno, specifično za rad uzlaznog pretvarača s fotonaponskim izvorom, u sklop (Slika 4.1) se dodaje i ulazni kapacitet Cu. U kontekstu pretvarača ulazni kapacitet služi za smanjivanje valovitosti ulaznog napona, ali u kontekstu automatskog upravljanja, uloga mu je omogućiti kontinuirano podešavanje ulaznog napona.

Parametri pretvarača definirani su tablicom (Tablica 4).

Tablica 4:Parametri istosmjernog uzlaznog pretvarača

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 40 mH | f | 100 kHz |
| RL | 100 mΩ | T | 10 ms |
| Cu | 1500 mF | Ci | 1200 mF |

U nadolazećim poglavljima razmotrit će se dvije metode upravljanja pretvaračem temeljene na modulaciji širinom impulsa (PWM):

- naponski način upravljanja – upravljački signal generira se usporedbom referentnog napona s pilastim (nosivim) naponom

- strujni način upravljanja – upravljački signal generira se usporedbom referentne i stvarne vrijednosti struje induktiviteta

Prednosti strujnog načina upravljanja u odnosu na naponski uključuju smanjenje reda sustava, mogućnost izbjegavanja nule u desnoj poluravnini (neminimalno-fazno vladanje sustava) te brži odziv na promjene referentne vrijednosti. Međutim, jedna od mana strujnog načina upravljanja jest pojava oscilacija pri vrijednostima faktora vođenja  D > 0.5, koje se u ovom radu uklanjaju primjenom kompenzacijske rampe.

Zbog navedenih razloga, iako će se obraditi model pretvarača za oba načina upravljanja, za projektiranje regulacijske petlje koristit će se isključivo strujni način upravljanja.

## Naponski način upravljanja

Pri naponskom načinu upravljanja uzlaznim pretvaračem, regulacijska petlja određuje referentnu vrijednost izlaznog napona UBAT, ref koju komparator uspoređuje s vrijednošću pilastog naponskog signala. Sjecište pilastog napona i pravca definiranog s UBAT, ref određuje trenutak isključenja poluvodičke sklopke S te se na taj način postiže modulacija širinom impulsa PWM (engl. pulse width modulation).

### Kontinuirani režim rada

Kontinuirani (engl. continuous conduction mode, CCM) je jedan od dva režima rada istosmjernog uzlaznog pretvarača. Valni oblici napona uL i struje zavojnice iL prikazani su na dijagramu (Slika 4.4). Ono što je karakteristično za ovaj režim rada  je to da struja zavojnice L nikad ne pada na nulu tijekom jednog ciklusa preklapanja sklopke S, tj. zavojnica ne potroši svu pohranjenu energiju prije kraja jedne periode T.

Slika 4.4: Napon uL i struja iL zavojnice u kontinuiranom režimu rada pretvarača

Na slici (Slika 4.4) je vidljiv i faktor vođenja D (engl. duty cycle) koji označava udio vremena tijekom jedne periode preklapanja T u kojem je sklopka S uklopljena. Drugim riječima, faktor vođenja je omjer perioda TON i TOFF. To znači da se svaki ciklus preklapanja sklopke S može podijeliti na DT i (1-D)T.

Ako je pretvarač kontinuiranom režimu rada  i u ustaljenom stanju, možemo reći da funkcionalno djeluje poput istosmjernog transformatora s većim brojem zavoja na sekundarnoj strani uz to da vrijedi sljedeće 3:

- srednja vrijednost napona na induktivitetu L je jednaka nuli

- srednja vrijednost struje na izlaznom kapacitetu Ci je jednaka nuli.

Matematički model pretvarača (Slika 4.1) može se opisati u potpunosti s 3 diferencijalne jednadžbe tj. sustavom trećeg reda. Svaka diferencijalna jednadžba predstavlja jedan od spremnika energije u sustavu: Cu, L i Ci. Prvi korak je raspisati izvode za svako stanje sklopke zasebno – kada je uključena te kada je isključena. Tijekom vremenskog intervala kada je sklopka S uključena vrijede sljedeći odnosi:

| LdiLdt=upv−RLiL | (4.1) |
| --- | --- |
| Cudupvdt=ipv−iL |  |
| Cidubatdt=−i1 |  |

Za vremenski interval kad je sklopka S isključena vrijedi:

| LdiLdt=upv−RLiL−ubat | (4.2) |
| --- | --- |
| Cudupvdt=ipv−iL |  |
| Cidubatdt=iL−i1 |  |

U praksi se model pretvarača za kontinuirani, odnosno diskontinuirani režim rada realizira usrednjavanjem izraza (4.1) i (4.2). Primjenom usrednjenog modela gubi se valovitost struje zavojnice iL i izlaznog napona UBAT, no istodobno se značajno ubrzava vrijeme simulacije rada modela, čime se olakšava i projektiranje regulacijske petlje. Množenjem jednadžbi (4.1) s D i jednadžbi (4.2) s (1-D), a zatim njihovim zbrajanjem, dobiva se usrednjeni model pretvarača:

| LdiLdt=upv−RLiL−1−Dubat | (4.3) |
| --- | --- |
| Cudupvdt=ipv−iL |  |
| Cidubatdt=1−DiL−i1 |  |

Ako u model pretvarača uključimo i strujni krug na izlazu pretvarača, izlazna struja i1 se supstituira  izrazom (3.1) uz uvjet da sustav dobije još jednu varijablu stanja:

| LdiLdt=upv−RLiL−1−Dubat | (4.4) |
| --- | --- |
| Cudupvdt=ipv−iL | (4.5) |
| Cidubatdt=1−DiL−Ru+RtRtRuubat+1Ruuoc | (4.6) |
| Cbatduocdt=1Ruubat−1Ruuoc | (4.7) |

Prikaz sustava u prostoru stanja matrični je zapis matematičkog modela koji daje jasan uvid u energetske spremnike dinamičnog sustava. Usrednjeni model (4.3) može se prikazati pomoću zapisa u prostoru stanja, međutim model je trenutno nelinearan. Sljedeći korak je provesti linearizaciju modela primjenom Taylorovog reda prvog stupnja. Prostor stanja sastoji se od četiri varijable stanja i jedne ulazne varijable:

| ΔiLΔupvΔubatΔuoc=a11a12a13a14a21a22a23a24a31a32a33a34a41a42a43a44⋅ΔiLΔupvΔubatΔuoc+b1b2b3b4⋅ΔD | (4.8) |
| --- | --- |
| Δubat=c1c2c3c4⋅ΔiLΔupvΔubatΔuoc+d1⋅ΔD |  |

Linearizacija jednadžbe struje zavojnice (4.4):

| a11=∂iL∂iL=−RLL | a12=∂iL∂upv=1L | (4.9) |
| --- | --- | --- |
| a13=∂iL∂ubat=D−1L | b1=∂iL∂D=UbatL |  |

Jednadžbe ulaznog napona (4.5) uz uvjet da se linearizacija provodi oko točke maksimalne snage fotonaponskog izvora:

| dPpvdupv=0 → ΔipvΔupv=−IPVUPV |  | (4.10) |
| --- | --- | --- |
| a21=∂upv∂iL=−1Cu | a22=∂upv∂upv=−IPVCuUPV |  |

Linearizacija jednadžbe izlaznog napona (4.6):

| a31=∂ubat∂iL=1−DCi | a33=∂ubat∂ubat=−Ru+RtCiRURt | (4.11) |
| --- | --- | --- |
| a34=∂ubat∂uoc=1CiRu | b3=∂ubat∂D=−ILCi |  |

Linearizacija jednadžbe izlaznog kruga (4.7):

| a33=∂uoc∂ubat=1CBATRu | a34=∂uoc∂uoc=−1CBATRu | (4.12) |
| --- | --- | --- |

Konačan zapis modela uzlaznog pretvarača za kontinuirani režim rada u prostoru stanja je:

| ΔiLΔupvΔubatΔuoc=−RLL1LD−1L0−1Cu−IPVCuUPV001−DCi0−Ru+RtCiRtRu1CiRu001CBATRu−1CBATRu⋅ΔiLΔupvΔubatΔuoc+UBATL0−ILCi0⋅ΔD | (4.13) |
| --- | --- |
| Δubat=0010⋅ΔiLΔupvΔubatΔuoc+0⋅ΔD |  |

Prijenosna funkcija usrednjenog modela uzlaznog pretvarača može se dobiti iz prostora stanja (4.13) primjenom formule (4.14). Prijenosna funkcija je bitna zato što opisuje odziv izlazne varijable na male promjene ulazne varijable oko radne točke oko koje je model lineariziran.

| Gs=CsI−A−1B+D | (4.14) |
| --- | --- |

Konačna prijenosna funkcija sustava:

| Gs=UBATsDs=k6s3+k7s2+k8s+k9k1s4+k2s3+k3s2+k4s+k5 | (4.15) |
| --- | --- |

Trenutno prijenosna funkcija (4.15) je četvrtog reda, ali ako se pretpostavi da vrijednost kapaciteta baterije teži u beskonačnost CBAT → ∞, red prijenosne funkcije se smanji za jedan spremnik energije:

| GCCMs=UBATsDs=k5s2+k6s+k7k1s3+k2s2+k3s+k4 | (4.16) |
| --- | --- |
| k1=CiCuLRtRuUPV |  |
| k2=CuLRtUPV+CuLRuUPV+CiIPVLRtRu+CiCuRLRtRuUPV |  |
| k3=CuRtRuUPVD2−2CuRtRuUPVD+IPVLRt+Ru+CuRLUPVRu+Rt+RtRuUPVCi+Ci+RtRuCuUPV+CiIPVRL |  |
| k4=IPVRtRuD2−2IPVRtRuD+UPVRt+Ru+IPVRLRt+Ru+IPVRtRu |  |
| k5=−CuILLRtRuUPV |  |
| k6=CuRtRuUBATUPV−ILIPVLRtRu−CuDRtRuUBATUPV−CuILRLRtRuUPV |  |
| k7=IPVRtRuUBAT1−D−ILRtRuUPV+IPVRL |  |

Polovi sustava za naponski način upravljanja su konjugirano kompleksni tj. prigušenje sustava je ζ < 1. Nazivnik se ne može zapisati kao umnožak zasebnih polova, a postoji i nula u desnoj poluravnini što onemogućuje zanemarivanje učinka nule (Slika 4.5).

Slika 4.5: Grafički prikaz polova i nula prijenosne funkcije GCCM(s) za parametre pretvarača definirane tablicom (Tablica 4)

Snimanjem odziva lineariziranog modela pretvarača (4.16) i odziva nelinearnog modela ostvarenog realnim električnim komponentama, moguće je potvrditi kvalitetu pojednostavljenog modela i točnost same linearizacije (Slika 4.6).

Slika 4.6: Odziv izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela, pogreške linearizacije i struje zavojnice iL nelinearnog modela na skokovitu pobudu D(t) = 0.5275 + 0.1S(t – 0.02) uz parametre: UPV  = 5.7  V, UBAT  = 11.7 V , L = 40 mH, RL  = 100 mΩ, Cu = 1500mF, Ci = 1200mF

### Diskontinuirani režim rada

Diskontinuirani režim rada (engl. discontinuous conduction mode, DCM) pretvarača nastupa u trenutku kada struja zavojnice iL krajem jedne periode uklapanja T padne na nulu (Slika 4.7). Ovakav način rada pojavljuje se pri malim opterećenjima pretvarača kada trošilo zahtjeva malu izlaznu struju i1. Period u kojem sklopka S ne vodi (TOFF) se sada dijeli u ovisnosti o postojanju struje zavojnice iL na periode D1TS i D2TS.

Zavojnica krajem svake periode uklapanja T preda svu svoju energiju (Slika 4.7) što ujedno znači da prijelazna pojava punjenja struje zavojnice iz kontinuiranog režima rada (4.4) ovdje nije prisutna. Nadalje, to znači da struja zavojnice iL više nije definirana diferencijalnom jednadžbom već algebarskim izrazom. Srednja vrijednost struje zavojnice iL i faktor vođenja D1 mogu se odrediti iz maksimalne vrijednosti struje zavojnice ILM:

Slika 4.7: Napon uL i struja iL  zavojnice u diskontinuiranom režimu rada pretvarača

| ILM=UPVDTL=UBAT−UPVD1TL | (4.17) |
| --- | --- |
| D1=UPVUBAT−UPV⋅D |  |
| iL=ILMDT2+ILMD1T2⋅1T |  |
| iL=UPVUBATD2T2LUBAT−UPV |  |

Trenutni izraz za srednju vrijednost struje zavojnice (4.17) je nelinearan te ga je potrebno linearizirati:

| ΔiL=k1Δupv+k2Δubat+k3Δd | (4.18) |
| --- | --- |
| k1=∂iL∂upv=UBAT2D2T2LUBAT−UPV2 |  |
| k2=∂iL∂ubat=−UPV2D2T2LUBAT−UPV2 |  |
| k3=∂iL∂d=UPV2UBATD2TLUBAT−UPV2 |  |

Diferencijalne jednadžbe usrednjenog modela uzlaznog pretvarača u diskontinuiranom režimu rada:

| Culdupvdt=ipv−iL | (4.19) |
| --- | --- |
| Cidubatdt=iD−i1 | (4.20) |
| Cbatduocdt=1Ruubat−1Ruuoc | (4.21) |

Jednadžba ulaznog napona (4.19) i jednadžba izlaznog kruga (4.21) ostaju iste kao i za kontinuirani režim rada, ali jednadžba izlaznog napona zabilježava promjenu (4.20). Pojavljuje se srednja struja diode iD koja se opisuje na sljedeći način

| IDM=UBAT−UPVD1TL | (4.22) |
| --- | --- |
| iD=1TIDM⋅D1T2=UPV2D2T2LUBAT−UPV |  |

Odnos struje kroz diodu iD (4.22) i struje kroz zavojnicu iL (4.17) može se opisati omjerom njihovih srednjih vrijednosti:

| iDiL=UPVUBAT | (4.23) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza izlazne struje i1 (3.1) i struje kroz diodu iD (4.23) u (4.20) dobiju se konačne diferencijalne jednadžbe koje opisuju rad uzlaznog pretvarača u diskontinuiranom načinu rada:

| Culdupvdt=ipv−iL | (4.24) |
| --- | --- |
| Cidubatdt=UPVUBATiL−Ru+RtRtRuuBAT+1Ruuoc |  |
| Cbatduocdt=1Ruubat−1Ruuoc |  |

Zapisivanjem jednadžbi (4.24) u prostor stanja dobiva se model s tri varijable stanja, jednim ulazom i jednim izlazom:

| ΔupvΔubatΔuoc=a11a12a13a21a22a23a31a32a33⋅ΔupvΔubatΔuoc+b1b2b3⋅ΔD | (4.25) |
| --- | --- |
| Δubat=c1c2c3⋅ΔupvΔubatΔuoc+d1⋅ΔD |  |

Za linearizaciju jednadžbe ulaznog napona se koristi supstitucija (4.10) koja vrijedi samo u točki maksimalne snage te se struja zavojnice iL supstituira izrazom (4.18):

| a11=∂upv∂upv=−1Cu⋅UBAT2D2T2LUBAT−UPV2+IPVUPV | b1=∂upv∂d=−1CuUPV2UBATD2TLUBAT−UPV2 | (4.26) |
| --- | --- | --- |
| a12=∂upv∂ubat=1CuUPV2D2T2LUBAT−UPV2 |  |  |

Linearizacija jednadžbe izlaznog napona uz supstituciju struje zavojnice iL izrazom (4.18):

| a22=∂ubat∂ubat=−1CiUPV3D2T2UBATLUBAT−UPV2+Ru+RtRtRu |  | (4.27) |
| --- | --- | --- |
| a21=∂ubat∂upv=1CiUPVUBATD2T2LUBAT−UPV2 | a23=∂ubat∂uoc=1Ci1Ru |  |
| b2=∂ubat∂D=1CiUPV3D2TLUBAT−UPV2 |  |  |

Uvrštavanjem koeficijenata u ranije definiran  (4.25) dobije se zapis usrednjenog modela u prostor stanja:

| A=−1Cu⋅UBAT2D2T2LUBAT−UPV2+IPVUPV1CuUPV2D2T2LUBAT−UPV201CiUPVUBATD2T2LUBAT−UPV2−1CiUPV3D2T2UBATLUBAT−UPV2+Ru+RtRtRu1Ci1Ru01CBATRu−1CBATRu | (4.28) |
| --- | --- |
| B=−1CuUPV2UBATD2TLUBAT−UPV21CiUPV3D2TLUBAT−UPV20 |  |
| Δubat=010⋅ΔupvΔubatΔuoc+0⋅ΔD |  |

S obzirom na to da se rješavanjem jednadžbe (4.14) dobije se prijenosna funkcija s koeficijentima predugačkim za praktični prikaz, oni će se izostaviti. Konačna prijenosna funkcija u simboličkom prikazu dana je izrazom:

| GDCMs=UBATsDs=k4s+k5k1s2+k2s+k3 | (4.29) |
| --- | --- |

Usporedba odziva izlaznog napon UBAT lineariziranog modela i nelinearnog modela sačinjenog od realnih električnih komponenata vidljiva je na grafičkom prikazu (Slika 4.8).

Slika 4.8: Odziv izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela, pogreške linearizacije i struje zavojnice iL nelinearnog modela na skokovitu pobudu D(t) = 0.5101 + 0.01S(t – 0.02) uz parametre: UPV  = 5.7  V, UBAT  = 12.2 V , L = 10 mH, RL  = 100 mΩ, Cu = 1500mF, Ci  = 1200mF

## Strujni način upravljanja

Strujni način upravljanja temelji se na strujnom signalu zavojnice pretvarača. Na S ulaz bistabila postavlja se pulsni signal čija frekvencija diktira frekvenciju tranzistorske sklopke (Slika 4.9). U trenutku kad trenutna struja zavojnice nadmaši referentnu struju zavojnice, na ulaz R se prosljeđuje logička jedinica te time uzrokuje isključivanje tranzistorske sklopke. Na ovaj način na izlazu se proizvodi  pulsni signal specifičnog faktora popunjenosti D i postiže se modulacija širinom impulsa (engl. pulse width modulation) 4.

### Kontinuirani režim rada

Za ispravno modeliranje rada pretvarača u strujnom načinu rada iznimno su bitni valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 (Slika 4.9). Minimalna struja zavojnice Im predstavlja iznos struje početkom, dok If predstavlja iznos struje zavojnice na kraju svake periode uklapanja tranzistorske sklopke. Stoga, Im služi za ispravno modeliranje prijelazne pojave punjenja induktiviteta električnom energijom.

Slika 4.9: Valni oblici Struje zavojnice iL i struje kroz diodu ID1 u kontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača(lijevo) i blok shema generatora signala (desno)

Koristeći se valnim oblicima s dijagrama (Slika 4.9), možemo odrediti rastući nagib struje zavojnice u periodu DT te padajući nagib u periodu (1-D)T:

| m1=Ir−ImDT=UPVL | m2=Ir−If1−DT=UBAT−UPVL | (4.30) |
| --- | --- | --- |

Iz prethodnih izraza moguće je odrediti faktor popunjenosti D upravljačkog signala:

| D=LT⋅Ir−ImUPV | (4.31) |
| --- | --- |

Međutim, ovakav upravljački zakon je problematičan u kontinuiranom režimu rada pretvarača (Slika 4.10). U stacionarnom stanju pri iznosima popunjenosti upravljačkog signala D > 0.5, što je čest slučaj kod uzlaznog pretvarača, pojavljuje se nestabilnost. U takvim uvjetima, padajući nagib m2 je znatno veći od rastućeg nagiba m1. Ako dođe do perturbacije signala struje zavojnice te se maksimum dostigne malo ranije ili kasnije naspram očekivanog, diktiranog faktorom popunjenosti D u ustaljenom stanju, dolazi do odstupanja ΔI. Iznos odstupanja proporcionalno raste s povećanjem faktora D.

U stacionarnom stanju nema prijelazne pojave tj. minimalna struja Im i konačna struja If su jednake pa se za izračun nagiba struje zavojnice koriste sljedeći izrazi:

| m1=Ir−ImDT=UPVL | m2=Ir−Im1−DT=UBAT−UPVL | (4.32) |
| --- | --- | --- |

Sada je moguće odrediti iznos odstupanja  ΔI u ovisnosti o faktoru popunjenosti D:

| m2m1=D1−D ΔI0=m1Δt; ΔI1=−m2Δt ΔI1=−D1−D⋅ΔI0=> ΔIn=−D1−Dn⋅ΔI0 | (4.33) |
| --- | --- |

Iz izvoda (4.33) je vidljivo da za iznose faktora  D > 0.5, odstupanja ΔI svakom sljedećom periodom T rastu. To znači da bi svaku sljedeću periodu T, pogreška ΔI postajala sve veća i pojavila bi se pozitivna povratna veza.

Slika 4.10: Dijagram nestabilnog rada uzlaznog pretvarača u stacionarnom stanju za faktor popunjenosti D > 0.5 (lijevo) te dijagram ovisnosti odstupanja o iznosu faktora popunjenosti (desno)

Rješenje problema se postiže uvođenjem takozvane kompenzacijske rampe nagiba m (Slika 4.11) 4. Za popunjenosti signala  D > 0.5, rampa smanjuje efektivni nagib m2 i povećava efektivni nagib m1. Drugim riječima, ne utječe se na nagib struje zavojnice iL u direktnom smislu, ali se zato izračunava nova vrijednost referentne struje Ir koja diktira kada će se resetirati bistabil što posljedično smanjuje nagib struje zavojnice.

Slika 4.11: Utjecaj kompenzacijske rampe na smanjivanje oscilatornosti struje zavojnice iL u kontinuiranom režimu strujno upravljanog uzlaznog pretvarača

Uvrštavanjem nagiba kompenzacijske rampe m u izraz (4.33) dobije se:

| m1ef=m1+m | m2ef=m2−m | (4.34) |
| --- | --- | --- |
| m2efm1ef=D1−D |  |  |
| ΔIn=−m2−mm1+mn⋅ΔI0 |  |  |

Ako želimo stabilizirati odstupanja struje ΔI tj. postići njihovo iščezavanje, izraz pod n-tom potencijom (4.34) mora zadovoljiti sljedeći uvjet:

| −1<m2−mm1+m<1 |  | (4.35) |
| --- | --- | --- |
| m>m2−m12 | m2>−m1 |  |

U praksi je potrebno izračunati nagib kompenzacijske rampe m za najgori slučaj tj. za najveću razliku između nagiba m1 i m2. Supstituiranjem nagiba s izrazima pod (4.30) dobije se:

| m>UBAT−2UPV2L | (4.36) |
| --- | --- |

Na dijagramima (Slika 4.12) valnih oblika struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 vidljiv je utjecaj uvođenja kompenzacijske rampe koja također mijenja i strukturu sklopa za generiranje modulacijskog signala tranzistorske sklopke.

Slika 4.12: Valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 u kontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača s kompenzacijskom rampom (lijevo) i blok shema generatora signala (desno)

Uzimajući u obzir navedenu kompenzacijsku rampu i promatrajući valne oblike struje zavojnice (Slika 4.12), mogu se odrediti  novi izrazi za nagibe signala struje zavojnice:

| m1=Ir−ImDT−m=UPVL | m2=Ir−If1−DT−mD1−D=UPV−UBATL | (4.37) |
| --- | --- | --- |

Faktor popunjenosti D u ovisnosti o nagibu m:

| D=LT⋅Ir−ImUPV+mL | (4.38) |
| --- | --- |

Iz jednadžbi  (4.37) moguće je odrediti struju zavojnice If na kraju svake periode:

| If=Ir−TLUBAT−UPV1−D−mDT | (4.39) |
| --- | --- |

Supstitucijom (4.38) u (4.39) dobije se konačan izraz:

| If=Ir−TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL | (4.40) |
| --- | --- |

Iz valnih oblika opisanih slikom (Slika 4.12) može se odrediti minimalna struja zavojnice Im koja opisuje prijelaznu pojavu punjenja induktiviteta električnom energijom:

| dImdt=If−ImT=1TUBATUPV+mLIr−Im−1LUBAT−UPV | (4.41) |
| --- | --- |

Linearizacijom (4.41) oko radne točke primjenom Taylorovog reda dobije se:

| ΔImt=k1⋅ΔIrt+k2⋅ΔImt+k3⋅ΔUPVt+k4⋅ΔUBATt |  | (4.42) |
| --- | --- | --- |
| k1=∂Im∂Ir=1TUBATUPV+mL | k3=∂Im∂UPV=1L−1TUBATUPV+mL2Ir−Im |  |
| k2=∂Im∂Im=−1TUBATUPV+mL | k4=∂Im∂UBAT=1TIr−ImUpv+mL−1L |  |

Transformacija  jednadžbe (4.42) u Laplaceovu domenu:

| Ims=k1⋅Irs+k3⋅UPVs+k4⋅UBATss−k2 | (4.43) |
| --- | --- |

Promatrajući dijagram (Slika 4.12) moguće je definirati srednju struju kroz diodu ID1 izračunom površine ispod krivulje i dijeljenjem iste sa periodom T:

| ID1=1TiD1tdt=12Ir−mDT+If1−D | (4.44) |
| --- | --- |

Supstituiranjem izraza (4.38) i (4.39) u (4.44) dobije se:

| ID1=Ir−12TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL−LTIr−ImUPV+mLIr−12LTIr−Im2UPV+mL2UBAT−UPV−2mL | (4.45) |
| --- | --- |

Linearizacijom (4.45) oko radne točke primjenom Taylorovog reda dobije se:

| ΔID1t=k5ΔIrt+k6ΔImt+k7ΔUPVt+k8ΔUbatt | (4.46) |
| --- | --- |
| k5=∂ID1∂Ir=1−LT2Ir−ImUPV+mL+UBAT−UPV−mLUPV+mL−LTUBAT−UPV−2mLUPV+mL2Ir−Im |  |
| k6=∂ID1∂Im=LTIrUPV+mL−UBAT−UPV−mLUPV+mL+LTUBAT−UPV−2mLUPV+mL2Ir−Im |  |
| k7=∂ID1∂UPV=T2L+Ir−ImUPV+mL2LTIr−UBAT+L2TIr−Im22UBAT−UPV−3mLUPV+mL3 |  |
| k8=∂ID1∂UBAT=−T2L+Ir−ImUPV+mL−L2TIr−Im2UPV+mL2 |  |

Primjenom Laplaceove transformacije na izraz (4.46) i  supstituiranjem minimalne struje Im izrazom (4.43) dobije se:

| ID1s=k6+k7k1s−k2Irs+k8+k7k3s−k2UPVs+k9+k7k4s−k2UBATs | (4.47) |
| --- | --- |

Naposljetku, moguće je odrediti jednadžbu izlaznog kruga:

| CiΔuBATdt=iD1−i1 | (4.48) |
| --- | --- |

Primjenom Laplaceove transformacije i supstituiranjem struje iD1 (4.47) i i1 (3.4) moguće je dobiti izraz za ovisnost izlaznog napona pretvarača UBAT o malim promjenama referentne struje Ir i ulaznog napona UPV:

| Cis+Ru+RtRtRu−1RuCBATRus+1−k9−k7k4s−k2UBATs=k6+k7k1s−k2Irs+k8+k7k3s−k2UPVs | (4.49) |
| --- | --- |

Rezultat je linearizirani usrenjednjeni model pretvarača koji se sastoji od dvije prijenosne funkcije trećeg reda. Prijenosna funkcija G1 ovisnosti izlaznog napona UBAT o malim promjenama referentne struje Ir te prijenosna funkcija G2 ovisnosti  izlaznog napona UBAT o malim promjenama ulaznog napona UPV (4.50).

| Gs=G1s⋅Irs+G2s⋅UPVs |  | (4.50) |
| --- | --- | --- |
| G1s=UBATsIrs=k13s2+k14s+k15k9s3+k10s2+k11s+k12 | G2s=UBATsUPVs=k16s2+k17s+k18k9s3+k10s2+k11s+k12 |  |
| k9=CBATCiRtRu |  |  |
| k10=CBATRu+CiRt+CBATRt−CBATRtRuk8−CBATCiRtRuk2 |  |  |
| k11=CBATRtRuk2k8−CBATRtRuk4k6−CiRtk2−CBATRuk2−CBATRtk2−Rtk8+1 |  |  |
| k12=Rtk2k8−Rtk4k6−k2 |  |  |
| k13=CBATRtRuk5 |  |  |
| k14=CBATRtRuk1k6−CBATRtRuk2k5+Rtk5 |  |  |
| k15=Rtk1k6−Rtk2k5 |  |  |
| k16=CBATRtRuk7 |  |  |
| k17=CBATRtRuk3k6−CBATRtRuk2k7+Rtk7 |  |  |
| k18=Rtk3k6−Rtk2k7 |  |  |

Ako pretpostavimo da je kapacitet baterije na izlazu prtvarača beskonačan tj. da   parametar CBAT → ∞, reducirani sustav se može opisati prijenosnim funkcijama drugog reda (4.51).

| G1,rs=UBATsIrs=k22s+k23k19s2+k20s+k21 | G2,rs=UBATsUPVs=k24s+k25k19s2+k20s+k21 | (4.51) |
| --- | --- | --- |
| k19=CiRtRuk20=Ru+Rt−CiRtRuk2−RtRuk8k21=RtRuk2k8−RtRuk4k6−Rtk2−Ruk2 | k22=RtRuk5 k23=RtRuk1k6−RtRuk2k5 k24=RtRuk7 k25=RtRuk3k6−RtRuk2k7 |  |

Ako zapišemo prijenosne funkcije (4.51) u obliku standardnog zapisa PT2 sustava s jednom nulom u brojniku, možemo odrediti prigušenje te vrijednosti vremenskih konstanti sustava (4.52).

| G1,rs=UBATsIrs=K11+Tz1sTns2+2ζTns+1 G2,rs=UBATsUPVs=K21+Tz2sTns2+2ζTns+1 |  | (4.52) |
| --- | --- | --- |
| K1=k23k21 Tn=k19k21 Tz1=k22k23 Tp1=Tnζ−ζ2−1 | K2=k25k21 ζ=k202k19k21 Tz2=k24k25 Tp2=Tnζ+ζ2−1 |  |

S obzirom na to da je prigušenje navedenog sustava veće od jedan tj.ζ≫1,polovi sustava nemaju imaginarnu komponentu te se nazivnik može zapisati kao umnožak polinoma prvog reda (4.53).

| G1,rs=UBATsIrs=K11+Tz1s1+Tp1s1+Tp2s G2,rs=UBATsUPVs=K21+Tz2s1+Tp1s1+Tp2s | (4.53) |
| --- | --- |

Slika 4.13: Grafički prikaz polova i nula prijenosnih funkcija G1,r(s) i G2,r(s) u kompleksnoj ravnini

Kod prijenosne funkcije drugog reda s nulom u brojniku moguće je zanemariti nedominantni pol Tp2 ako je dovoljno brži od dominantnog pola Tp1 (Slika 4.13). Promatrajući grafički prikaz (4.53) vidljiva je dobra separacija dvaju polova.

Vrijednost induktiviteta L ima izravan utjecaj na pojavu neminimalno-faznog vladanja: s porastom induktiviteta nula Tz  iz G1, r se pomiče prema desnoj poluravnini te se u tom slučaju ne može zanemariti. Nula u desnoj poluravnini nije optimmalna zato što čini zadatak projektiranja regulacijske petlje znatno kompliciranijim. Kako bi se osigurala što veća stabilnost sustava (Slika 4.13) odabrana mala vrijednost induktiviteta L (Tablica 4). Važno je napomenuti da manje vrijednosti induktiviteta zauzvrat uzrokuju veću valovitost struje zavjonice IL.

S obzirom na lokacije nula i nedominantnih polova, prijenosne funkcije G1(s) i G2(s) mogu se u konačnici zapisati u obliku PT1 članova:

| G1,rs=UBATsIrs=K11+Tp1s | G2,rs=UBATsUPVs=K21+Tp1s | (4.54) |
| --- | --- | --- |

Sustav opisan prijenosnim funkcijama (4.53) je sustav s dva ulaza i jednim izlazom tj. takozvani MISO (engl. multiple input single output) sustav. Kako bi se mogle koristiti klasične metode projektiranja regulacijske petlje, potrebno je pretvoriti navedeni sustav u sustav s jednim ulazom i jednim izlaznom tj. u takozvani SISO (engl. single input single output) sustav (Slika 4.14) 4.

Slika 4.14: Blokovska shema cjelovitog lineariziranog modela

Nadalje, potrebno je odrediti utjecaj promjene referente struje Ir na ulazni napon UPV uzlaznog pretvarača (Slika 4.14). Prijenosna funkcija ulaznog kruga uzlaznog pretvarača stavlja u odnos napon UPV i struju zavojnice IL. Moguće ju je dobiti iz diferencijalne jednadžbe na ulaznom kapacitetu pretvarača (4.55).

| CuduPVdt=iPV−iL CuΔupv=Δipv−ΔiL | (4.55) |
| --- | --- |

Linearizirani odnos napona fotonaponskog izvora UPV i njegove struje IPV za malu promjenu oko odabrane radne točke može se aproksimirati izrazom:

| iPV−IPV0=diPVdupvupv−UPV0 | (4.56) |
| --- | --- |

U jednadžbi (4.56) nagib pravca predstavlja inkrementalna vodljivost GPVincr fotonaponskog izvora u odabranoj radnoj točki:

| ΔiPV=GPVincr⋅ΔuPV | (4.57) |
| --- | --- |

Supstituiranjem izraza (4.57) u (4.55) dobije se prijenosna funkcija ulaznog kruga pretvarača:

| Gus=UPVsILs=Ku1+Tus |  | (4.58) |
| --- | --- | --- |
| Ku=1GPVincr | Tu=−CuGPVincr |  |

Na shematskom prikazu sustava također je vidljivo da je potrebno odrediti parametar ρ. Parametar predstavlja odziv struje zavojnice IL na male promjene referentne struje Ir. Prema grafičkom prikazu struje zavojnice IL (Slika 4.12) može se odrediti jednadžba srednje struje zavojnice:

| ID1=1TiLtdt IL=1TImDT+If1−DT+12Ir−mDT−ImDT+12Ir−mDT−If1−DT | (4.59) |
| --- | --- |

Sljedeći korak je uvrstiti izraz za D (4.38) i izraz za If  (4.40) u jednadžbu (4.59).

| IL=12LTIr−ImUPV+mLIm+12Ir−12mLIr−ImUPV+mL+121−LTIr−ImUPV+mLIr−TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL | (4.60) |
| --- | --- |

Parcijalnim deriviranjem jednadžbe struje zavojnice (4.60) po referentnoj struji Ir dobije se izraz za faktor ρ 4:

| ρ=∂IL∂Ir=121+LTIm−mLUPV+mL+12−1TLUPV+mLIr−TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL+12UBATUPV+mL1−LTIr−ImUPV+mL | (4.61) |
| --- | --- |

Prijenosna funkcija cjelovitog modela pretvarača u kontinuiranom režimu rada po uzoru na blokovsku shemu (Slika 4.14):

| GCCMs=UBATsIrs=G1,rs+ρ⋅Gus⋅G2,rs GCCMs=K11+Tus+ρKuK21+Tus1+Tp1s | (4.62) |
| --- | --- |

Konačna pojednostavljena prijenosna funkcija cjelovitog kontinuiranog modela:

| GCCMs=K1+Tzs1+Tus1+Tp1s |  | (4.63) |
| --- | --- | --- |
| K=K1+ρKuK2 | Tz=K1TuK1+ρKuK2 |  |

Kako bi se dokazalo da je izračunati linearni usrednjeni model uzlaznog pretvarača kvalitetan, potrebno je usporediti odziv na skokovitu pobudu s odzivom nelinearnog modela. Nelinearni model je ostvaren pomoću realnih električnih komponenata dostupnih u programskom paketu Simulink.

Slika 4.15: Odziv izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela, pogreške linearizacije i struje zavojnice iL nelinearnog modela na skokovitu pobudu Ir(t) = 1.469 + 0.05S(t – 0.01) uz parametre: UPV  = 5.7  V, UBAT  = 12.4 V , m =  1.389 * 104, L = 60 mH, RL  = 100 mΩ, Cu = 1500mF, Ci = 1200mF

S obzirom na to da usrednjeni model (4.63) nije idealan te je nelinearni model teško postaviti u istu radnu točku kao i linearni, vidljiva je osjetna pogreška izlaznog napona UBAT u odzivu na skokovitu pobudu(Slika 4.15).

### Diskontinuirani režim rada

U diskontinuiranom režimu rada, struja zavojnice IL krajem svake periode upravljačkog signala pada na nulu (Slika 4.16). To znači da kompenzacijska rampa nije potrebna. Međutim, u standardnom radu pretvarača, prijelazi između dvaju režima rada mogu biti česti te konstantno isključivanje i uključivanje kompenzacijske rampe u proračunu izlaznog napona mogu uzrokovati nepotrebne oscilacije. Stoga se kompenzacijska rampa zadržava i u proračunu modela pretvarača za diskontinuirani režim rada.

Slika 4.16: Valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 u diskontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača s kompenzacijskom rampom (lijevo) i blok shema generatora signala (desno)

Nagibi m1 i m2 za diskontinuirani režim rada se određuju prema valnim oblicima struje zavojnice Il koji su vidljivi na dijagramu (Slika 4.16). Zato što se krajem svake periode zavojnica u potpunosti isprazni, nema prijelazne pojave punjenja zavojnice energijom. To znači da nema minimalne struje zavojnice Im  i struje If  kao kod kontinuiranog režima rada (4.37) što čini proračun (4.64) znatno jednostavnijim

| m1=IrDT−m=UPVL | m2=IrD1T−mDD1=UBAT−UPVL | (4.64) |
| --- | --- | --- |

Faktor vođenja D može se odrediti iz izraza za nagib m1:

| D=LTIrUPV+mL | (4.65) |
| --- | --- |

Faktor D1 predstavlja udjel periode T signala kada se vrijednost struje zavojnice IL smanjuje te je veća od nule:

| D1=LTIr−mDTUBAT−UPV | (4.66) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza (4.65) u (4.66) dobiva se konačan izraz za faktor D1:

| D1=LTIrUPVUBAT−UPVUPV+mL | (4.67) |
| --- | --- |

Srednja struja kroz diodu ID1 određuje se prema valnom obliku struje na dijagramu (Slika 4.16):

| ID1=1TiD1tdt=12D1Ir−mDT | (4.68) |
| --- | --- |

Supstituiranjem izraza (4.65) i (4.66) u (4.68) dobije se konačan izraz za određivanje srednje struje kroz diodu:

| ID1=L2TIr2UPV2UBAT−UPVUPV+mL2 | (4.69) |
| --- | --- |

Linearizacijom (4.69) oko radne točke primjenom Taylorovog reda dobije se:

| ΔID1t=k1ΔIrt+k2ΔUPVt+k3ΔUbatt k1=∂ID1∂Ir=LTUPV2IrUBAT−UPVUPV+mL2 k2=∂ID1∂UPV=LUPVIr22TUPV2+mL2UBAT−UPVUBAT−UPV2UPV+mL3 k3=∂ID1∂Ir=−L2TIr2UPV2UBAT−UPV2UPV+mL2 | (4.70) |
| --- | --- |

Primjenjivanjem Laplaceove transformacije na (4.70) dobije se:

| ID1s=k1Irs+k2UPVs+k3UBATs | (4.71) |
| --- | --- |

Jednadžba izlaznog strujnog kruga:

| CiduBATdt=iD1−i1 | (4.72) |
| --- | --- |

Supstituiranjem struje kroz diodu ID1 sa izrazom (4.71) i izlazne struje pretvarača I1 sa izrazom (3.4), primjenjuje se  Laplaceova transformacija:

| Cis+Ru+RtRuRt−1RuRuCBATs+1−k3UBATs=k1Irs+k2UPVs | (4.73) |
| --- | --- |

Jednadžba (4.73) opisuje sustav sa dva ulaza i jednim izlazom tj. sustav sačinjen od dvije prijenosne funkcije:

| G1s=UBATsIrs=k7s+k8k4s2+k5s+k6 G2s=UBATsUPVs=k9s+k10k4s2+k5s+k6 |  | (4.74) |
| --- | --- | --- |
| k4=CBATCiRtRu k5=CBATRu+CiRt+CBATRt−CBATRtRuk3 k6=1−Rtk3 | k7=CBATRtRuk1 k8=Rtk1 k9=CBATRtRuk2 k10=Rtk2 |  |

Kao i kod proračuna modela za kontinuirani režim rada pretvarača (4.51), pretpostavlja se da baterija u izlaznom krugu ima beskonačan električni kapacitet tj. da je CBAT = ∞.

| G1,rs=UBATsIrs=k13k11s+k12 G2.rs=UBATsUPVs=k14k11s+k12 |  | (4.75) |
| --- | --- | --- |
| k11=CiRtRu k12=Ru+Rt−RtRuk3 | k13=RtRuk1 k14=RtRuk2 |  |

Prijenosne funkcije (4.75) je korisno zapisati u obliku standardnog zapisa PT1 sustava:

| G1,r=UBATsIrs=K11+Tns | G2,r=UBATsUPVs=K21+Tns | (4.76) |
| --- | --- | --- |
| K1=k13k12 K2=k14k12 | Tn=k11k12 |  |

Kako bi se dobila konačna prijenosna funkcija s jednim ulazom i jednim izlazom kao i za kontinuirani režim rada (Slika 4.14), potrebno je odrediti srednju struju zavojnice IL i parametar ρ za diskontinuirani režim rada:

| ID1=1TiLtdt=12TLUBATUPVIr2UBAT−UPVUPV+mL2 | (4.77) |
| --- | --- |

Parametar  ρ se određuje iz jednadžbe srednje struje zavojnice IL (4.77) 4:

| ρ=∂IL∂Ir=LTUBATUPVIrUBAT−UPVUPV+mL2 | (4.78) |
| --- | --- |

Naposljetku, moguće je odrediti prijenosnu funkciju koja opisuje cjeloviti model pretvarača u diskontinuiranom režimu rada. Prijenosna funkcija Gu(s) određena je izrazom (4.58) kao i za kontinuirani režim rada:

| GDCMs=UBATsIrs=G1,rs+ρ⋅Gus⋅G2,rs GDCMs=K11+Tus+ρKuK21+Tns1+Tus | (4.79) |
| --- | --- |

Konačna pojednostavljena prijenosna funkcija cjelovitog modela:

| GDCMs=K1+Tzs1+Tus1+Tns |  | (4.80) |
| --- | --- | --- |
| K=K1+ρKuK2 | Tz=K1TuK1+ρKuK2 |  |

Točnost lineariziranog modela može se potvrditi usporedbom odziva s nelinearnim modelom (Slika 4.17).

Slika 4.17: Odziv izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela, pogreške linearizacije i struje zavojnice iL nelinearnog modela na skokovitu pobudu Ir(t) = 1.469 + 0.05S(t – 0.01) uz parametre: UPV  = 5.7  V, UBAT  = 12.4 V , m =  2.082 * 104, L = 40 mH, RL  = 100 mΩ, Cu = 1500mF, Ci = 1200mF

Kao i kod kontinuiranog režima rada (Slika 4.15), a ovdje i izraženije, postoji značajna pogreška između nelinearnog i lineariziranog modela.

# Upravljanje pretvaračem

Prethodna poglavlja detaljno su obradila strukturu, matematički model i različite režime rada istosmjernog uzlaznog pretvarača. Glavni cilj matematičkog modeliranja je postići model koji što vjernije prati odziv stvarnog sustava i time omogućuje primjenu klasične teorija automatskog upravljanja u svrhu projektiranja upravljačke petlje. Izazov pri upravljanju uzlaznim pretvaračem je postizanje stabilnog i učinkovitog prijenosa energije uz istovremeno ostvarenje maksimalnog iskorištenja fotonaponskog izvora uzimajući u obzir sigurno i kontrolirano punjenje baterije.

## Granica kontinuiranog režima rada

Kako bi se mogao ispravno simulirati rad uzlaznog pretvarača potrebno je osmisliti logiku koja može detektirati prijelaz iz kontinuiranog režima rada (4.63) u diskontinuirani režim rada (4.80). Mjerenje kada struja zavojnice iL jednaka nuli nije dovoljno (engl. zero crossing detection) s obzirom na to da nam takva logika ne daje jasan trenutak kada sustav mijenja i koliko dugo se zadržava u pojedinom režimu rada.

Rješenje problema je prepoznavanje kada je granični uvjet zadovoljen:

| D1≤1−D | (5.1) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza (4.67) i (4.65) u (5.1), dobije se konačan izraz za granični uvjet:

| Ir≤Ir,crit | (5.2) |
| --- | --- |
| Ir,crit=TLUPV+mLUBAT−UPVUBAT |  |

S obzirom na to da je uvjet (5.2) izveden pod pretpostavkom idealnog, usrednjenog modela sustava, njegova direktna primjena u simulacijskom modelu rezultira osjetljivošću na oscilatornost referentne struje, što može uzrokovati neželjeno prebacivanje između CCM i DCM režima rada. Zbog toga je u simulacijskom modelu implementirana histereza uz filtriranje relevantnih signala, čime se postiže robusna detekcija radnog režima (Slika 5.1).

Slika 5.1: Simulink implementacija graničnog uvjeta

## Upravljanje regulatorom s promjenjivim parametrima

Budući da uzlazni pretvarač pokazuje različitu dinamiku u kontinuiranom (CCM) i diskontinuiranom (DCM) načinu rada, potrebno je projektirati zasebne regulatore ovisno o načinu punjenja baterije na izlazu pretvarača. Međutim, promjene između tih regulatora, odnosno PI sklopova koji posjeduju vlastita stanja integratora, mogu uzrokovati trzaje u odzivu pretvarača prilikom promjene režima rada.

Kako bi se navedeni problem izbjegao, primjenjuje se metoda regulatora s promjenjivim parametrima (engl. gain scheduling), pri čemu se na temelju detektiranog režima rada (5.2) odabiru odgovarajući parametri regulatora (Slika 5.2).

Slika 5.2: Blokovska shema upravljanja s promjenjivim parametrima regulatora

## Punjenje konstantnim naponom

Kada se baterija približi maksimalnom stanju napunjenosti, sustav prelazi u režim rada punjenja konstantnim naponom u kojem je cilj održavati izlazni napon UBAT na zadanoj referentnoj vrijednosti Uref. U ovom režimu rada izlazna struja pretvarača postupno opada, čime se smanjuje opterećenje baterijskih ćelija i sprječava njihovo prepunjenje (Slika 5.3).

Slika 5.3: Idealizirana blok shema punjenja konstantnim naponom

Kako bi se opisani način punjenja realizirao, potreban je regulator izlaznog napona koji osigurava stabilno praćenje referentne vrijednosti unatoč promjenama ulaznog napona i radnih uvjeta pretvarača. Radna točka sustava pri punjenju konstantnim naponom definirana je tablicom (Tablica 5).

Tablica 5: Parametri lineariziranog sustava pri punjenu konstantnim naponom

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 800 W/m2 | SOC | 98 % |
| UPV0 | 5.7 V | UBAT0 | 12.4 V |
| UPVmin | 5.467 V | UBATmax | 12.6 V |
| IPV0 = Ir0 | 1.469 A | m0 | 2.0825 * 104 |

### Mjerni filtar

U energetskoj elektronici mjerni filtri imaju čestu primjenu za smanjivanje oscilatornosti mjerenog napona uzrokovanih velikim frekvencijama rada poluvodičkih ventila. Iz rog razloga, u povratnu vezu se dodaje niskopropusni (eng. low pass filter) RC filtar kako bi se smanjila valovitost mjerenog izlaznog napona UBAT 4.

lomna frekvencija filtra postavlja se na 2 kHz kako bi se smanjila amplituda oscilacija uzrokovanih frekvencijom preklapanja fS upravljačke sklopke približno 30 dB. Prijenosna funkcija filtra:

| Gmfs=11+RCs=11+Tmfs=11+0.00008s | (5.3) |
| --- | --- |

### Kontinuirani režim rada

Uvrštavanjem parametara (Tablica 5) u prethodno definiran model izlaznog napona za kontinuirani režim rada (4.63) dobije se:

| Gps=Kp1+Tzs1+Tus1+Tp1s⋅11+Tmfs | (5.4) |
| --- | --- |
| Gps=0.57391+0.0079s1+0.0058s1+0.00111+0.00008s |  |

Upravljanje izlaznim naponom pretvarača zahitjeva robustan regulator s malim nadvišenjem (σm ≈ 20%) i relativno velikim faznim osiguranjem (γS ≈ 60°). Kako bi se zadovoljili navedeni uvjeti koristit će se PI regulator (5.5) projektiran metodom simetričnog optimuma s korigiranim koeficijentom pojačanja.

| GRs=KR1+TIsTIs | (5.5) |
| --- | --- |

Cilj simetričnog optimuma je postići simetričnu frekvencijsku karakteristiku sustava oko presječne frekvencije ωc. Takvo oblikovanje frekvencijske karakteristike otvorenog kruga sustava daje dobar kompromis između stabilnosti i brzine odziva na poremećaj.

Presječna frekvencija je bitna zato što predstavlja točku najveće osjetljivosti sustava s obzirom na to da u toj točci sustav prelazi iz pojačavanja u atenuiranje signala. Promatrajući Bodéov dijagram otvorenog kruga za prijenosnu funkciju procesa (Slika 5.4) vidljivo je da se simetrija frekvencijske karakteristike oko presječne frekvencije može postići ako se ωc postavi između ωp2 i ωp3 gdje se nalazi područje karakterizirano nagibom od -20 dB/dek.

Slika 5.4: Bodéov dijagram otvorenog kruga kontinuiranog modela izlaznog napona

Prema pravilima metode simetričnog optimuma, za maksimalno nadvišenje σm = 20% prijenosne funkcije zatvorenog kruga u odzivu na skokovitu pobudu, potrebno je fazno osiguranje od  γS = 70 – 20 = 50°. Koeficijent a određuje poziciju presječne frekvencije ωc na nagibu -20 dB/dek 5:

| a=γS14=3.57 | (5.6) |
| --- | --- |

Frekvencija presječne frekvencije ωc i lomna frekvencija integratora regulatora  ωI:

| ωc=ωp3a=3519s−1 | (5.7) |
| --- | --- |
| ωI=ωca=985s−1 |  |

Kako bi se odredilo pojačanje regulatora KR potrebno je znati pojačanje otvorenog kruga KO. Koeficijent pojačanja otvorenog kruga se iščitava na frekvenciji ω = 1 s-1 s karakterističnim nagibom od -20 dB/dek:

| Ko=−20logωIωc−40logωp2ωI−20logωp1ωp2−20log1ωz |  |  |
| --- | --- | --- |
| KO=KRKpTI=69.29dB=2915.1 |  | (5.8) |
| TI=0.001 | KR=5.1562 |  |

Bodéov dijagram otvorenog kruga s regulatorom (Slika 5.5) pokazuje simetriju oko presječne frekvencije ne samo u nagibima -20 dB/dek već i -40 dB/dek.

Slika 5.5: Bodéov dijagram otvorenog kruga kontinuiranog modela izlaznog napona s regulatorom

### Diskontinuirani režim rada

Projektiranje regulatora provodi se na isti način kao i za kontinuirani način. Uvrštavanjem  (Tablica 5) u model pretvarača za diskontinuirani režim rada (4.80) dobije se:

| Gps=Kp1+Tzs1+Tus1+Tns⋅11+Tmfs | (5.9) |
| --- | --- |
| Gps=0.12251+0.0295s1+0.0058s1+0.00111+0.00008s |  |

Frekvencijska karakteristika prijenosne funkcije procesa (5.9) vidljiva je na Bodéovom dijagramu otvorenog kruga (Slika 5.6).

Slika 5.6: Bodéov dijagram otvorenog kruga diskontinuiranog modela izlaznog napona

S obzirom na to da se bira isto nadvišenje i fazno osiguranje kao i kod kontinuiranog modela, diskontinuirani model ima istu presječnu frekvenciju ωc i lomnu frekvenciju integratora  ωI (5.7) 5.

Pojačanje prijenosne funkcije otvorenog kruga dobiva se očitavanjem s dijagrama (Slika 5.7) te se naknadno mogu izračunati parametri regulatora:

| KO=KRKpTI=57.66dB=763.54 |  | (5.10) |
| --- | --- | --- |
| TI=0.001 | KR=6.324 |  |

Slika 5.7: Bodéov dijagram otvorenog kruga diskontinuiranog modela izlaznog napona s regulatorom

### Simuliranje rada

Simulacija rada sustava provedena je primjenom projektiranih parametara regulatora dobivenih izrazima (5.8) i (5.10) na nelinearni model uzlaznog pretvarača, baterije i fotonaponskog izvora realiziranih uz pomoć električnih komponenti dostupnih u programskom paketu Simulink. Regulacija (Slika 5.8) se sastoji od jednog regulatora s promjenjivim parametrima koji se mijenjaju ovisno o trenutnoj vrijednosti uvjeta (5.2) te generatora upravljačkog signala (Slika 4.12).

Slika 5.8: Blokovska shema regulacijske petlje za punjenje konstantnim naponom

Dodatno, izlaz regulatora ograničen je na maksimalnu vrijednost struje koju fotonaponski izvor može proizvesti (Ir, max = 1.97A), pri čemu je za sprječavanje namatanja integratora primijenjena „Clamping” metoda dostupna unutar samog PI Simulink bloka.

Odziv pretvarača za slučaj punjenja konstantnim naponom analiziran je pri promjenjivom sunčevom ozračenju fotonaponskog izvora. Signal ozračenja G generiran je kao nasumični stepenasti signal dodatno filtriran niskopropusnim filtrom. S obzirom na kratak vremenski  period simulacije, signal ozračenja predstavlja nerealističan scenarij. Unatoč takvom signalu ozračenja, regulator uspijeva pratiti referentnu vrijednost i time prikazuje svoju robusnost. Radna točka pretvarača je opisana tablicom (Tablica 5), a dobiveni rezultati simulacije su vidljivi na dijagramu (Slika 5.9).

Slika 5.9: Valni oblici izlaznog napona UBAT, filtriranog nasumičnog signala ozračenja G te logike prijelaza između CCM i DCM režima rada. Referentni napon Uref zadan je skokovitom funkcijom  Uref = 12.42 + 0.28(t – 0.1).

## Punjenje maksimalnom snagom

Za punjenje maksimalnom snagom potreban je MPPT (engl. maximum power point tracking) algoritam, koji za trenutno ozračenje površine fotonaponskog izvora određuje referentnu vrijednost ulaznog napona UPV,ref s ciljem ostvarivanja maksimalne izlazne snage, a time i iskoristivosti (Slika 5.10).

Slika 5.10: Idealizirana blok shema punjenja maksimalnom snagom

Uz MPPT algoritam potreban je i regulator ulaznog napona UPV koji prati referencu zadanu od strane algoritma. U narednim poglavljima izvest će se sinteza regulatora za pojedine režime rada u radnoj točki sustava opisanoj tablicom (Tablica 6)

Tablica 6: Parametri lineariziranog sustava pri punjenu maksimalnom snagom

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 800 W/m2 | SOC | 65 % |
| UPV0 | 5.7 V | UPVmin | 5.1 V |
| IPV0 = Ir0 | 1.469 A | UBATmax | 12.6 V |
| UBAT0 | 10.8 V | m0 | 3.0002 * 104 |

Budući da MPPT algoritam predstavlja sporiju nadređenu petlju, dok regulator napona djeluje u bržoj unutarnjoj petlji, ukupno ponašanje sustava ovisi o međudjelovanju ovih dviju razina upravljanja, kao i o nelinearnoj dinamici energetskog pretvarača.

### MPPT algoritam

Velika mana fotonaponskih izvora je njihova mala iskoristivost (oko 10-22% snage osunčanja na površinu) te je za njih karakterističan obrnuto proporcionalan i nelinearan odnos napona UPV i struje IPV. Najveća iskoristivost se postiže u točki maksimalne snage (engl. maximum power point).

S obzirom na to da pozicija točke maksimalne snage ovisi o trenutnom sunčevom ozračenju na površinu G (Slika 5.11) i temperaturi samog modula, potrebno je osmisliti upravljački zakon koji za trenutne uvjete u kojima se fotonaponski modul nalazi, pronalazi idealnu referentnu veličinu napona Uref za koju se postiže maksimalna iskoristivost. Navedeno se postiže s algoritmom traženja maksimalne snage MPPT (engl maximum power point tracking).

Slika 5.11: Prikaz naponsko-strujne karakteristike i karakteristike snage fotonaponskog izvora opisanog tablicom (Tablica 1) za različita sunčeva ozračenja G

Postoje brojne tehnike praćenja maksimalne snage, a neke od njih su 6:

- Perturb and observe (P&O) – jednostavna implementacija, mala računalna zahtjevnost, ali oscilira oko MPP i loše podnosi brze promjene ozračenja G

- Incremental conductance (IC) – može točno prepoznati MPP uz smanjene oscilacije oko ciljane točke, ali je implementacija složenija te je osjetljiviji na šum

- Fuzzy logic – omogućuje brzo praćenje i dobar rad s nelinearnostima sustava, visoka robusnost s obzirom na šum te mala oscilatornost oko MPP. Mana je ta što se dizajn algoritma temelji na heurističkim, iskustveno definiranim pravilima, a ne egzaktnoj matematičkoj formulaciji sustava

Za svrhe ovog rada koristit će se algoritam inkrementalne vodljivosti (engl. Incremental conductance). Algoritam se bazira na činjenici da je nagib karakteristike snage fotonaponskog izvora u točki maksimalne snage nula 6:

| dPPVdUPV=dUPV⋅dIPVdUPV=IPV+UPVdIPVdUPV=0 dIPVdUPV=−IPVUPV | (5.11) |
| --- | --- |

- dIPVdUPV- inkrementalna vodljivost izvora

- IPVUPV- trenutna vodljivost izvora

S obzirom na to da se u praksi nikad ne može postići uvjet (5.11) često se postavlja određena tolerancija koja smanjuje osciliranje algoritma oko točke maksimalne snage:

| dIPVdUPV=±ε | (5.12) |
| --- | --- |

Slika 5.12: Prikaz nagiba (5.13) i njihovih predznaka na krivulji snage fotonaponskog izvora

Algoritam „zna” gdje se nalazi na krivulji snage fotonaponskog izvora tako što uspoređuje inkrementalnu vodljivost s trenutnom vodljivosti:

| dIPVdUPV>−IPVUPV; UPV<UMPP | dIPVdUPV<−IPVUPV; UPV>UMPP | (5.13) |
| --- | --- | --- |

Dijagram toka algoritma za traženje točke maksimalne snage fotonaponskog izvora praćenjem inkrementalne vodljivosti vidljiv je na slici (Slika 5.13).

Slika 5.13: Dijagram toka algoritma inkrementalne vodljivosti

Dijagram toka (Slika 5.13) predstavlja definiciju algoritma, međutim implementacija se u praksi dosta razlikuje. Kod (Kod 5.1) prikazuje implementaciju algoritma inkrementalne vodljivosti u programskom jeziku Matlab. Implementacija se temelji na diskretnoj obradi uzoraka napona i struje fotonaponskog izvora, pri čemu se u svakom koraku izračunavaju inkrementi napona i struje te se na temelju njih određuje novi referentni napon pretvarača UPV, ref​.

Na početku funkcije definirani su ključni parametri algoritma, uključujući minimalni i maksimalni referentni napon, osjetljivost (ε), minimalni i maksimalni inkrement napona te pragove za detekciju vrlo malih promjena napona i struje. Time se osigurava numerička stabilnost i sprječava dijeljenje s vrlo malim vrijednostima.

Dodatno, u implementaciji je primijenjen varijabilni inkrement napona. Veličina koraka prilagođava se udaljenosti od točke maksimalne snage, čime se postiže brže približavanje točki maksimalne snage pri većim odstupanjima te smanjena oscilatornost u njegovoj blizini.

Kod 5.1.Implementacija algoritma inkrementalne vodljivosti u programskom jeziku Matlab

function Upvref = mppt_my3(Upv1, Upv2, Ipv1, Ipv2)

dU_small     = 0.01;     % sigurni inkrement

zero_thresh  = 1e-4;     % ~ 0

epsilon      = 1e-3;     % osjetljivost

k_step       = 20;       % pojacanje za varijabilni pomak

step_min     = 0.01;     % minimalni pomak

step_max     = 0.2;      % maksimalni pomak

Umin         = 4.0;      % minimalni referentni napon

Umax         = 6.2;      % maksimalni referentni napon

I_dark       = 1e-3;     % struja zatamnjenja

Upvref = Upv2;

% Postavljanje granica na referentni napon

if Upvref < Umin

Upvref = Umin;

elseif Upvref > Umax

Upvref = Umax;

end

% Izvor je u praznom hodu i potrebno je smanjiti napon

if (Ipv1 <= I_dark) && (Ipv2 <= I_dark)

Upvref = max(Umin, 0.9 * Upv2);

return;

end

dUpv = Upv1 - Upv2;

dIpv = Ipv1 - Ipv2;

% Mali pomak ako nije zabilježena promjena

if (abs(dUpv) < zero_thresh) && (abs(dIpv) < zero_thresh)

Upvref = clamp(Upv2 + step_min, Umin, Umax);

return;

end

% dP/dU = I + U * dI/dU

if abs(dUpv) > dU_small

dIdU = dIpv / dUpv;

dPdU = Ipv1 + Upv1 * dIdU;

else

dPdU = (Ipv1 - Ipv2);

end

if abs(dPdU) > epsilon

% varijabilni inkrement

step_var = min(step_max, k_step * abs(dPdU));

Upvref   = Upv2 + sign(dPdU) * step_var;

else

% mali pomaci oko MPP

dir = 1;

if abs(dUpv) > zero_thresh

dir = sign(dUpv);

if dir == 0, dir = 1; end

end

Upvref = Upv2 + dir * step_min;

end

% Konačno osiguranje

Upvref = clamp(Upvref, Umin, Umax);

end

function y = clamp(x, lower, higher)

y = min(higher, max(lower, x));

end

### Kontinuirani režim rada

Za razliku od punjenja konstantnim naponom, za prijenosnu funkciju procesa neće se koristiti izraz (4.63) već prijenosna funkcija ulaznog kruga pretvarača. S obzirom na to da će regulacijska petlja forsirati fotonaponski izvor da radi u točki maksimalne snage, potrebno je modificirati prijenosnu funkciju ulaznog napona koja se koristila ranije (4.57) za rad u točki maksimalne snage gdje vrijedi:

| dPPVdUPV=dUPV⋅IPVdUPV=0 | (5.14) |
| --- | --- |

Iz uvjeta se može odrediti ovisnost ulaznog napona UPV o struji IPV u točki maksimalne snage 2:

| ΔIPV=−IPVUPVΔUPV | (5.15) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza (5.15) u (4.55) dobije se konačna prijenosna funkcija ulaznog kruga za rad u točki maksimalne snage:

| Gus=UPVsILs=Ku1+Tus |  | (5.16) |
| --- | --- | --- |
| Tu=CuUPVIPV | Ku=−UPVIPV |  |

Izlaz regulatora bit će referentna struja Ir pa je potrebno dodati faktor ρ definiran izrazom (4.61) koji pretvara referentnu struju Ir u struju zavojnice IL. Stoga, konačna prijenosna funkcija procesa za upravljanje ulaznim naponom UPV pretvarača je definirana kao:

| Gps=ρCCM⋅Gus=ρCCMKu1+Tus=Kp1+Tps | (5.17) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem parametara radne točke definirane tablicom (Tablica 6) u prijenosnu funkciju procesa dobije se:

| Gps=−2.1931+0.00582s | (5.18) |
| --- | --- |

Kao i za metodu punjenja konstantnim naponom, koristit će se PI regulator. S obzirom na to da MPPT algoritam može uzrokovati česte promjene referentnog napona potrebno je projektirati regulator koji ima brz odziv na poremećaj što će za posljedicu imati određenu količinu nadvišenja σm.

Zahtjevi dizajna regulatora mogu se zadovoljiti metodom tehničkog optimuma koji se parametrira na sljedeći način:

- TI – postavlja se na vrijednost dominantne vremenske konstante procesa Tp

- KR – izračunava se izjednačavanjem vremenske konstante prijenosne funkcije zatvorenog kruga sustava Tz i vremenske konstante procesa Tp

Navedeni postupak je vidljiv u izvodima (5.19).

| TI=Tp → Gos=GRs⋅Gps=KRKpTIs | (5.19) |
| --- | --- |
| Gzs=Gos1+Gos=11+TIKRKps=11+Tzs |  |
| Tz=TIKRKp=TI → KR=1Kp |  |

Uvrštavanjem vrijednosti parametara radne točke navedenih tablicom (Tablica 6) dobije se:

| TI=0.0058 | KR=−0.456 | (5.20) |
| --- | --- | --- |

### Diskontinuirani režim rada

Sinteza regulatora za diskontinuirani režim rada provodi se analogno postupku opisanom za kontinuirani režim rada. Razlika se očituje isključivo u matematičkom modelu pretvarača tj. za faktor ρ koristit će se izraz definiran za diskontinuirani režim rada (4.78). Izuzev navedenog, prijenosna funkcija procesa je identična:

| Gps=ρDCM⋅Gus=ρDCMKu1+Tus=Kp1+Tps | (5.21) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem vrijednosti parametara u radnoj točki (Tablica 6) dobije se numerička prijenosna funkcija:

| Gps=−5.781+0.00582s | (5.22) |
| --- | --- |

Kao i za kontinuirani režim rada provodi se metoda tehničkog optimum za parametriranje regulatora:

| TI=0.0058 | KR=−0.173 | (5.23) |
| --- | --- | --- |

### Simuliranje rada

Simuliranje rada sustava sa slučaj punjenja baterije maksimalnom snagom provodi se primjenom regulatora (5.20) i (5.23) na nelinearnom modelu pretvarača, baterije i fotonaponskog izvora. Topologija regulacijske petlje (Slika 5.14) analogna je za slučaj simuliranja rada sustava pri punjenju konstantnim naponom (Slika 5.8).

Slika 5.14: Blokovska shema regulacijske petlje za punjenje maksimalnom snagom

Odziv pretvarača za slučaj punjenja maksimalnom snagom analiziran je pri promjenjivom sunčevom ozračenju fotonaponskog izvora. Dijagram (Slika 5.15) odziva prikazuje  postignutu  snagu fotonaponskog izvora PPV tijekom simulacije kao i maksimalnu ostvarivu snagu PMPP za zadano sunčevo ozračenje G. Na ovaj način se prikazuje svrha kao i kvaliteta MPPT algoritma. Također vidljivo je vrijeme porasta tr potrebno da regulacijska petlja dođe do referentne vrijednosti  (tr  ≈ 100 ms).

Slika 5.15: Valni oblici izlaznog napona UBAT, snaga fotonaponskog izvora PPV, filtriranog nasumičnog signala ozračenja G te logike prijelaza između CCM i DCM režima rada.

# Cjeloviti model procesa i regulacijske petlje

Cilj konačne regulacijske petlje je optimalno punjenje baterijskog paketa, ovisno o stanju napunjenosti SOC (engl. state of charge):

- SOC = 0 – 95 %: Punjenje maksimalnom snagom uz primjenu MPPT algoritma za određivanje optimalnog ulaznog napona pretvarača UPV, ref

- SOC = 95 – 100 %: Punjenje konstantnim naponom zadavanjem konstantnog referentnog napona UBAT, ref

Dodatno, regulator mora prilagoditi vlastiti izlaz trenutnom režimu rada uzlaznog pretvarača. Parametri PI regulatora (KR i TI) se dinamično podešavaju za kontinuirani i diskontinuirani režim rada. Stoga regulacijska petlja mora u svakom trenutku odabrati jednu od četiri moguće postavke ulaznih parametara. Konačna regulacijska petlja vidljiva je na slici (Slika 6.1).

Slika 6.1: Cjeloviti model regulacijske petlje

Spajanjem regulacijske petlje (Slika 6.1) na nelinearan sustav tj. na model procesa, dobiva se kompletna simulacijska shema  sustava automatskog upravljanja (Slika 6.2).

Slika 6.2: Cjeloviti model sustava koji se sastoji od nelinearnog uzlaznog pretvarača realiziranog pomoću električnih komponenata, modela fotonaponskog izvora, modela baterije i trošila te regulatora (regulacijske petlje)

# Rezultati

Ovo poglavlje bavi se simuliranjem rada cjelovitog modela procesa (Slika 6.1) i cjelovitog modela regulacijske petlje (Slika 6.2). S obzirom na to da su prethodna poglavlja već pokazala pojedinačnu funkcionalnost regulacije punjenja konstantnim naponom (Slika 5.9) te punjenja maksimalnom snagom (Slika 5.15), cilj ovog poglavlja je prikazati prijelaze između dvaju načina rada. Simulacije su ograničene na kratki vremenski period zbog iznimne računalne zahtjevnosti simuliranja punog modela.

## Simulacija 1

Dijagram prikazuje izlazne veličine pretvarača koji je upravljan regulacijskom petljom za punjenje maksimalnom snagom, a u trenutku 500 ms pretvarača počinje puniti konstantnim naponom (Uref  =12.4 V) (Slika 7.1).

Slika 7.1: Valni oblik izlaznog napon UBAT, unutarnjeg napona baterije UOC, snage fotonaponskog izvora PPV, signala ozračenja G i režima punjenja CV gdje je signal definiran kao CV  = H(t – 0.5)

## Simulacija 2

Simulacija prikazuje promjenu režima rada uslijed uključivanja djelatnog trošila u trenutku t = 100 ms (Slika 7.2). Trošilo (Rt = 50 Ω) poveća zahtjev za energijom, zbog čega se dio energije mora osigurati iz baterijskog paketa. Pražnjenje baterijskog paketa uzrokuje početak punjenja maksimalnom snagom (UCV, lim = 12.1 V, SOC ≈ 96 %).

Slika 7.2: Valni oblik izlaznog napon UBAT, unutarnjeg napona baterije UOC, snage fotonaponskog izvora PPV, signala ozračenja G i režima punjenja CV

## Simulacija 3

Simulacija prikazuje pretvarač s uključenim djelatnim trošilom (Rt = 50 Ω) (Slika 7.3). Režim punjenja baterijskog paketa se više puta mijenja ovisno o odnosu unutarnjeg napona UOC i limita preklapanja UCV, ref (UCV, lim = 12.1 V, SOC ≈ 96 %).

Slika 7.3: Valni oblik izlaznog napon UBAT, unutarnjeg napona baterije UOC, snage fotonaponskog izvora PPV, signala ozračenja G i režima punjenja CV

# Zaključak

Fotonaponski izvori izrazito su nelinearni izvori energije, što značajno povećava složenost njihova upravljanja. Proizvodnja energije kontinuirano se mijenja ovisno o trenutnom sunčevom ozračenju i temperaturi poluvodičkog materijala. Navedene značajke uvjetovale su odabir odgovarajućeg pretvarača energetske elektronike, kao i pažljivo projektiranje regulacijskih petlji.

Uzlazni pretvarači inherentno su skloni neminimalno-faznom ponašanju te, ovisno o strujnom ili naponskom upravljanju, mogu iskazivati izraženo oscilatorno ponašanje. Stoga su odabir metode upravljanja i pravilno dimenzioniranje elemenata pretvarača ključni čimbenici u projektiranju stabilnog i pouzdanog sustava.

Regulacija pretvarača koncipirana je tako da se, ovisno o struji zavojnice, prilagođava kontinuiranom (CCM) odnosno diskontinuiranom (DCM) režimu rada. U tu je svrhu definiran granični uvjet za detekciju prijelaza između režima rada. Kako bi se postigla robusna detekcija te spriječilo učestalo preklapanje režima rada, provedeno je filtriranje referentnih signala i implementirana histereza u logici graničnog uvjeta. Uz navedenu logiku primijenjena je metoda regulatora s promjenjivim parametrima (gain scheduling), čime su osigurane minimalne smetnje u odzivu sustava prilikom promjene režima rada.

Dodatno, parametri regulatora prilagođavaju se ovisno o stanju napunjenosti baterijskog paketa, s ciljem povećanja iskoristivosti fotonaponskog izvora i osiguravanja sigurnog punjenja baterije. Povećana iskoristivost ostvaruje se primjenom režima punjenja maksimalnom snagom, koji implementira algoritam za praćenje točke maksimalne snage (MPPT – Maximum Power Point Tracking). Na temelju trenutnih uvjeta sunčevog ozračenja i temperature, algoritam određuje optimalni referentni ulazni napon pretvarača.

Naposljetku, cjelokupni sustav i pripadajuća regulacijska petlja implementirani su u programskom okruženju za grafičko modeliranje Simulink, pri čemu su provedene odgovarajuće simulacije rada sustava radi potvrde funkcionalnosti i ispravnosti implementacije.

# Literatura

[1] Ramos, J.A., Campayo Martín, J.J., Zamora Belver, I., Larrañaga Lesaka, J., Zulueta    Guerrero,E., Puelles Pérez, E., Modelling of Photovoltaic Module, 2010.

[2] Car, M., Upravljanje Obnovljivim Izvorima Energije, 2019.

[3] Šunde, V., Jakopović, Ž., Benčić, Z., Osnove Učinske Elektronike, 2012.

[4] Bjažić, T., Adaptivno Upravljanje Istosmjernim Uzlaznim Pretvornikom Napajanim Gorivnim Člankom, 2010.

[5] Crnošija, P., Bjažić, T., Nagy, T., Fruk, M., Maršić, D., Design of Thermal Process Controller by using Bodé Plots of Open Loop Frequency Characteristics, 2010.

[6] Selman, N.H., Mahmood, J.R., Comparison Between Perturb & Observe, Incremental Conductance and Fuzzy Logic MPPT Techniques at Different Weather Conditions, 2016.

# Sažetak

Fotonaponski izvor povezan je s litij-ionskim baterijskim člankom putem istosmjernog uzlaznog pretvarača koji podiže ulazni napon na odgovarajuću izlaznu razinu. U radu su analizirani naponski i strujni način upravljanja pretvaračem te logika potrebna za učinkovito preklapanje između kontinuiranog i diskontinuiranog režima rada. Projektirana je regulacijska petlja koja omogućuje maksimalno iskorištenje energije sunčevog ozračenja iz fotonaponskog izvora kada baterija nije u potpunosti napunjena, odnosno održavanje konstantnog izlaznog napona nakon dostizanja određene napunjenosti baterije.

Ispravnost i funkcionalnost cjelokupnog modela sustava potvrđene su simulacijom rada u svim karakterističnim režimima rada, čime je verificirana učinkovitost predloženog upravljačkog rješenja.

Ključne riječi: fotonapon, litij-ionski članak, uzlazni pretvarač, regulacijska petlja

# Summary

The photovoltaic source is connected to a lithium-ion battery cell via a DC boost converter that increases the input voltage to the required output level. The thesis analyzes both voltage-mode and current-mode control of the converter, as well as the control logic required for efficient transition between continuous and discontinuous conduction modes. A control loop is designed to ensure maximum utilization of solar irradiation energy from the photovoltaic source when the battery is not fully charged, and to maintain a constant output voltage once a specified state of charge is reached.

The correctness and functionality of the overall system model are verified through simulations under all characteristic operating modes, thereby confirming the effectiveness of the proposed control strategy.

Keywords: photovoltaic, lithium-ion cell, boost converter, control loop