Sadržaj

Uvod	3

1. Fotonaponski izvor	4

2. Baterijski sustav	5

2.1. Modeliranje	5

3. Istosmjerni uzlazni pretvarač	7

3.1. Opis pretvarača	7

3.2. Naponski način upravljanja	9

3.2.1 Kontinuirani režim rada	9

3.2.2 Diskontinuirani režim rada	13

3.3. Strujni način upravljanja	17

3.3.1 Kontinuirani režim rada	17

3.3.2 Diskontinuirani režim rada	29

4. Upravljanje pretvaračem	34

4.1. Granica diskontinuiranog režima rada	34

4.2. Punjenje konstantnim naponom	34

4.2.1 Mjerni filter	35

4.2.2 Kontinuirani režim rada	35

4.2.3 Diskontinuirani režim rada	38

4.2.4 Simuliranje rada	40

4.3. Punjenje maksimalnom snagom	41

4.3.1 MPPT algoritam	41

4.3.2 Kontinuirani režim rada	41

Sažetak	42

Abstract	42

# Uvod

U današnje vrijeme sve je izraženija potreba za korištenjem obnovljivih izvora energije. Iako trenutno zauzimaju manji udio u globalnoj proizvodnji električne energije u usporedbi s fosilnim gorivima i nuklearnom energijom, obnovljivi izvori energije postaju sve primamljiviji zbog niske cijene po proizvedenoj jedinici električne energije te potencijala da omoguće energetsku neovisnost državama siromašnim prirodnim resursima.

U okviru obnovljivih izvora energije, fotonaponski sustavi su sve zastupljeniji zbog svoje niske cijene, modularnosti, jednostavnosti implementacije te činjenici da je sunčeva energija sveprisutna na Zemlji. Međutim, fotonaponski izvori proizvode istosmjernu struju, naponske razine ovise o sunčevom ozračenju te mala tromost sustava uzrokuje fluktuacije u naponu. Kako bi se postigla što veća iskoristivost fotonaponskog izvora, često se uparuje s uređajima energetska elektronike i sustavima za pohranu energije.

Ovaj diplomski rad bavi se projektiranjem i upravljanjem izoliranog energetskog sustava (engl. off grid) koji se sastoji od fotonaponskog izvora,  istosmjernog pretvarača i baterijskog sustava pohrane energije. S obzirom na to da je riječ o sustavu male snage, niži ulazni napon karakterističan za fotonaponske izvore male snage je potrebno podići na razinu napona baterijskog sustava. Iz tog razloga, tip energetskog pretvarača je uzlazni. Poseban izazov predstavlja upravljanje uzlaznim pretvaračem na način da se postigne maksimalna proizvodnja električne energije iz fotonaponskog izvora. U tu svrhu potrebno je implementirati algoritam praćenja točke maksimalne snage (engl. maximum power point tracking) fotonaponskog izvora.

Zaključno, cilj je izvesti upravljački zakon koji iskorištava fotonaponski izvor na što efikasniji način uz osiguranje od prepunjavanja sustava pohrane energije. Potrebno je modelirati sustav kako bi se funckionalnost regulacijske petlje mogla dokazati u programskom okruženju Matlab.

# Fotonaponski izvor

Fotonaponski izvori su iznimno nelinearni izvori energije i kao takvi predstaljaju izazov sa stajališta sustava automatskog upravljanja. Njihovo ponašanje uvelike ovisi o trenutnom sunčevom ozračenju i temperaturi ćelija, zbog čega se izlazne karakteristike stalno mijenjaju. Glavna problematika je određivanje napona pri kojem izvor proizvodi maksimalnu snagu za zadano ozračenje.

## Dimenzioniranje

Fotonaponske ćelije su poluvodički elektronički elementi koji pretvaraju sunčevo zračenje vidljivog i bliskog infracrvenog dijela elektromagnetskog spektra u električnu energiju kroz proces zvan fotonaponski efekt. Pojedinačne ćelije se serijski i paralelno spajaju u module.

Idealna solarna ćelija je PN spoj koji za vrijeme operacaije generira fotostruju suprotnog smjera toka struje koja protječe kroz standardnu diodu 1. Zato se može modelirati kao paralelni spoj idealnog strujnog izvora i reverzno polarizirane diode (Slika 1.1).

Slika 1.1: Nadomjesna shema fotonaponske ćelije

Preciznost modela se dodatno unaprijeđuje uvođenjem otpora RS i RSH:

- RS predstavlja unutarnje otpore strujnom toku unutar ćelije kao što su otpor kontakata i otpor materijala samog poluvodiča

- RSH je paralelni otpor i predstavlja curenje kroz neidalnosti spoja

Programsko okruženje Simulink sadrži unaprijed definiran model fotonaponskog izvora,  koji će se parametrizirati prema karakteristikama prikazanim u tablici (Tablica 1).

Tablica 1: Parametri fotonaponskog izvora

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| nS | 10 | ISC | 1.97 A |
| nP | 1 | UOC | 7.09 V |
| RS | 0.25 Ω | IPH | 1.97 A |
| Rsh | 400 Ω |  |  |

Dijagram (Slika 1.2) prikazuje naponsko-strujnu karakteristku fotonaponskog modula kao i karakteristiku snage. Na obe karakteristike označena je točka proizvodnje maksimalne snage PMPP fotonaponskog modula.

Slika 1.2: Prikaz naponsko-strujne karakteristike i karakteristike snage fotonaponskog izvora radnu točku: G = 1000 W/m2,  t = 25 °C

Tablica (Tablica 2) definira parametre modula za točku proizvodnje maksimalne snage PMPP fotonaponskog modula.

Tablica 2: Parametri fotonaponskog izvora za rad u točki maksimalne snage pri ozračenju G = 1000 W/m2, t = 25 °C

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| IMPP | 1.85 A |
| UMPP | 5.7 V |
| PMPP | 11 W |

# Baterijski sustav

Većina trošila zahtjeva neprekidan izvor napajanja pa sustavi za pohranu energije predstavljaju neizostavan dio mrežno odvojenih fotonaponskih sustava. U ovom slučaju, baterijski sustav ujedno djeluje kao glavno trošilo te se cijeli sustav može promatrati kao fotonaponski napajani punjač baterije s mogućnošču priključenja dodatnog djelatnog trošila.

## Modeliranje

Baterijski spremnik sačinjen je od Litij-ionskih baterijskih članaka spojenih u seriju te se modelira kao realni naponski izvor. Ovakav model obuhvaća idealni naponski izvor aproksimiran električnim pločastim kondenzatorom napona uOC u serijskoj vezi s unutarnjim otporom Ru (Slika 2.1). Uz to postoji i mogućnost spajanja dodatnog djelatnog trošila Rt.

Slika 2.1: Načelna shema baterije i trošila te odgovarajuća implemetacija unutar Simulink programskog okruženja

Kako bi smo mogli ispravno modelirati rad baterije i trošila, potrebno je definirati jednadžbu izlazne struje pretvarača i1 koja je uvijek istog smjera zato što uzlazni pretvarač sadrži blokirajuću diodu u smjeru izlaznog kruga. Definicija struje i1:

| i1=it+ibat → i1=ubatRt+ubat−uocRu i1=max0,Ru+RtRtRuubat−1Ruuoc | (2.1) |
| --- | --- |

Dodatno, potrebno je odrediti jednadžbu napona uoc tj. prijenosnu funkciju u ovisnosti o izlaznom naponu pretvarača ubat:

| uoc=1cbatibattdt=1cbatubat−uocRudt Cbatduocdt=ubat−uocRu Uocs=1CbatRus+1Ubats | (2.2) |
| --- | --- |

S obzirom na to da smo aproksimirali bateriju jednostavnim električnim kapacitetom, ovisnost napona članka uoc o pohranjenoj energiji E u bateriji je linearna te se predstavlja jednadžbom pravca:

| uoc=uocmax−uocminEmax−EminE−Emin+uocmin | (2.3) |
| --- | --- |

Za svrhu projektiranja upravljačke petlje potrebno je definirati prijenosnu funkciju ovisnosti izlazne struje pretvarača i1 o izlaznom naponu ubat. Laplaceovom transformacijom izraza (2.1) i uvrštavanjem prijenosne funkcije (2.2), dobije se:

| I1s=Ru+RtRtRu−1RuRuCbats+1Ubats | (2.4) |
| --- | --- |

Parametri baterije i trošila definirani su u tablici(Tablica 3).

Tablica 3:Parametri baterije i trošila

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Unominal | 10.8 V | nS | 3 |
| Ucharged | 12.6 V | nP | 1 |
| Ucutoff | 7.5 V | Ru | 1 Ω |
| Icharge | 4 A | Rt | 100 kΩ |
| Idischarge | 10 A | C | 2118 F |
| Emax | 37.8 Wh | Emin | 0 Wh |

# Istosmjerni uzlazni pretvarač

Energetska elektronika ima široku primjenu u fotonaponskim sustavima. S obzirom na to da takvi izvori energije mijenjaju izlazne karakteristike ovisno o sunčevom ozračenju površine, potreban je aktivni element regulacije kako bi se postigao odgovarajući izlazni napon uz visoku energetsku učinkovitost.

U nadolazećim potpoglavljima cilj je izvesti matematički model koji opisuje rad uzlaznog istosmjernog pretvarača u svim njegovim režimima rada te projektirati regulaciju tako da se može omogućiti punjenje baterijskog sustava, ovisno o stanju napunjenosti,  maksimalnom snagom i konstantnim naponom.

## Opis pretvarača

Istosmjerni uzlazni pretvarač (Slika 3.1) jedan je od temeljnih uređaja energetske elektronike koji na svom ulazu prima napon UPV, a na svom izlazu proizvodi napon UBAT veće srednje vrijednosti. Navedeno se postiže primjenom samo jednog aktivnog elementa – sklopke S. Sklopka, naječešće MOSFET pluvodički ventil (engl. Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), svojim ukpanjem diktira kada će zavojnica L pohranjivati energiju, a kada će ju oslobađati.

Slika 3.1: Načelna shema istosmjernog uzlaznog pretvarača

Rad sklopke S se regulira upravljačkim signalom upr (Slika 3.2) visoke frekvencije, obično u rasponu od 100-500 kHz. Faktor vođenja D (engl. duty cycle) označava udio vremena tijekom jedne periode upravljačkog signala upr u kojem je sklopka uklopljena. Drugim riječima, faktor vođenja je omjer perioda TON i TOFF (Slika 3.2). Ovakav način upravljanja, u kojem se koristi pravokutni upravljački signal konstantne frekvencije i promjenjive širine impulsa, naziva se modulacija širine impulsa (engl. pulse-width modulation, PWM).

Slika 3.2: Upravljački signal sklopke

Svojim uklapanjem (S=ON) sklopka pretvara induktivitet L u trošilo koje pohranjuje energiju, a svojim isklapanjem (S=OFF) isti pretvara u izvor energije (Slika 3.3). Kada induktivitet L oslobađa pohranjenu energiju (S=OFF) on inducira napon koji se zbraja na napon samog izvora UPV te se na taj način postiže veći izlazni napon.

Slika 3.3: Lijevo: sklopka S=ON Desno: sklopka S=OFF

Izlazni kapacitet Ci je iznimno bitan u periodu punjenja induktiviteta L (S=ON). U tom periodu, izlazni kapacitet se ponaša kao izvor energije za trošilo spojeno na samom izlazu pretvarača. Stoga, glavna funckija izlaznog kapaciteta je smanjivanje valovitosti izlaznog napona UBAT.

Dodatno, specifično za rad uzlaznog pretvarača sa fotonaponskim izvorom, u sklop (Slika 3.1) se dodaje i ulazni kapacitet Cu koji smanjuje oscilacije ulaznog napona UPV uzrokovane inherentno malom tromosti fotonaponskih izvora.

Parametri pretvarača definirani su tablicom (Tablica 4).

Tablica 4:Parametri istosmjernog uzlaznog pretvarača

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 40 mH | f | 100 kHz |
| RL | 100 mΩ | T | 10 ms |
| Cu | 1500 mF | Ci | 1200 mF |

## Naponski način upravljanja

### Kontinuirani režim rada

Kontinuirani (engl. continuous conduction mode, CCM) je jedan od dva režima rada istosmjernog uzlaznog pretvarača. Valni oblici napona uL i struje zavojnice iL prikazani su na dijagramu (Slika 3.4). Ono što je karakteristično za ovaj režim rada  je to da struja zavojnice L nikad ne pada na nulu tijekom jednog ciklusa preklapanja sklopke S, tj. zavojnica ne isprazni u potpunosti pohranjenu energiju dok je sklopka S isključena.

Slika 3.4: Napon i struja zavojnice u kontinuiranom režimu rada pretvarača

Na slici (Slika 3.4) je vidljiv i faktor vođenja D (engl. duty cycle) koji označava udio vremena tijekom jedne periode preklapanja TS u kojem je sklopka S uklopljena. Drugim riječima, faktor vođenja je omjer perioda TON i TOFF. To znači da svaki ciklus preklapanja sklopke S možemo podijeliti na: DTSi 1−DTS.

Ako je pretvarač kontinuiranom režimu rada  i u ustaljenom stanju, možemo reći da funkcionalno djeluje poput istosmjernog transformatora s većim brojem zavoja na sekundarnoj strani uz to da vrijedi sljedeće:

- srenjda vrijednost napona na induktivitetu L je jednaka nuli

- srednja vrijednost struje na izlaznom kapacitetu Cizl je jednaka nuli.

Matematički model ovog uzlaznog pretvarača (Slika 3.1) može se opisati u potpunisti s 3 diferencijalne jednadžbe tj. sustav je trećeg reda. Po jedna diferencijalna jednadžba za svaki spremnik energije u sustavu: Cul, L i Cizl. Prvi korak je raspisati izvode za svako stanje sklopke zasebno – kada je uključena te kada je isključena. Tijekom vremenskog intervala kada je sklopka S uključena vrijede sljedeći odnosi:

| LdiLdt=upv−RLiL Culdupvdt=ipv−iL Cizldubatdt=−i1 | (3.1) |
| --- | --- |

Za vremenski interval kad je skopka S isključena vrijede sljedeći odnosi:

| LdiLdt=upv−RLiL−ubat Culdupvdt=ipv−iL Cizldubatdt=iL−i1 | (3.2) |
| --- | --- |

Kako bi simulacija rada pretvarača bila što brža, potrebno je ujediniti izraze (3.1) s (3.2). Množenjem jednadžbi (3.1) s D i jednadžbi (3.2) s 1−Dte njihovim zbrajanjem, dobije se usrednjeni model pretvarača:

| LdiLdt=upv−RLiL−1−Dubat Culdupvdt=ipv−iL Cizldubatdt=1−DiL−i1 | (3.3) |
| --- | --- |

Cilj nam je zapisati usrednjeni model (3.3) u prostoru stanja, međutim model je trenutno nelinearan. Sljedeći korak je provesti linearizaciju navedenog modela primjenom Taylorovog reda prvog stupnja. Prostor stanja se sastoji od 3 varijable stanja i 2 ulazne varijable:

| ΔiLΔupvΔubat=a11a12a13a21a22a23a31a32a33⋅ΔiLΔupvΔubat+b11b12b21b22b31b32⋅ΔdΔi1 | (3.4) |
| --- | --- |

Linearizacija se provodi u točki maksimalne snage fotonaponskog izvora za koju se mogu dobiti sljedeće vrijednosti:

| LdiLdt=0 → D0=Ubat0−Upv0+RLIL0Ubat0 Culdupvdt=0 → IL0=Ipv0 CizldiLdt=0 → I10=1−D0IL0 | (3.5) |
| --- | --- |

Linearizacija jednadžbe struje zavojnice (3.3):

| a11=∂iL∂iLD0,IL0,I10=−RLL a12=∂iL∂upvD0,IL0,I10=1L a13=∂iL∂ubatD0,IL0,I10=D0−1L b11=∂iL∂dD0,IL0,I10=Ubat0L b12=∂iL∂i1D0,IL0,I10=0 | (3.6) |
| --- | --- |

Linearizacija jednadžbe ulaznog napona (3.3) uz uvjet da u točki maksimalne snage vrijedi

| dPpvdupv=0 → ΔipvΔupv=−Ipv0Upv0 | (3.7) |
| --- | --- |

| a21=∂upv∂iLD0,IL0,I10=−1Cu a22=∂upv∂upvD0,IL0,I10=−Ipv0CuUpv0 a23=∂upv∂ubatD0,IL0,I10=0 b21=∂upv∂dD0,IL0,I10=0 b22=∂upv∂i1D0,IL0,I10=0 | (3.8) |
| --- | --- |

Linearizacija jednadžbe izlaznog napona (3.3):

| a31=∂ubat∂iLD0,IL0,I10=1−D0Cizl a32=∂ubat∂upvD0,IL0,I10=0 a33=∂ubat∂ubatD0,IL0,I10=0 b31=∂ubat∂dD0,IL0,I10=−IL0Cizl; b32=∂ubat∂i1D0,IL0,I10=−1Cizl; | (3.9) |
| --- | --- |

Konačan zapis modela uzlaznog pretvarača za kontinuirani režim rada u prostoru stanja je:

| ΔiLΔupvΔubat=−RLL1LD0−1L−1Cul−Ipv0Cul−Upv001−D0Cizl00⋅ΔiLΔupvΔubat+Ubat0L000−IL0Cizl−1Cizl⋅ΔdΔi1 | (3.10) |
| --- | --- |

Ode idu prijenosne

### Diskontinuirani režim rada

Diskontinuirani režim rada (engl. discontinuous conduction mode, DCM) pretvarača nastupa u trenutku kada struja zavojnice iL krajem jedne periode uklapanja TS padne na nulu. Navedeno je vidljivo na dijagramu (Slika 3.5) valnih oblika napona uL i struje zavojnice iL. Također period u kojem sklopka ne vodi TOFF nije više nije u potpunosti opisan s 1−DTSveć je se definira u ovisnosti o postojanju struje zavojnice iL na D1TSi D2TS.

Slika 3.5: Napon i struja zavojnice u diskotinuiranom režimu rada pretvarača

S obzirom na to da zavojnica krajem svake periode uklapanja TS preda svu svoju energiju (Slika 3.5), zaključujemo da nema prijelazne pojave. To znači da se,  za razliku od kontinuiranog režima rada, struja zavojnice iL može izračunati algebarskim izrazom te diferencijalna jednadžba nije potrebna. Kako bi se dobio usrednjeni model pretvarača, potrbeno je odrediti srednju vrijednost struje zavojnice iL. Srednju vrijednost struje zavojnice iL i faktor vođenja D1 mogu se odrediti iz maksimalne vrijednosti struje zavojnice ILM:

| ILM=UpvDTSL=Ubat−UpvD1TSL D1=UpvUbat−Upv⋅D iL=ILMDTS2+ILMD1TS2⋅1TS iL=UpvUbatD2TSUbat−Upv2L | (3.11) |
| --- | --- |

Trenutni izraz za srednju vrijednost struje zavojnice (3.11) je nelinearan. Potrebno ga je linearizirati te primjeniti Laplaceovu transformaciju:

| ΔiL=k1Δupv+k2Δubat+k3Δd k1=∂iL∂upv=Ubat02D02TSUbat0−Upv022L k2=∂iL∂ubat=−Upv02D02TSUbat0−Upv022L k3=∂iL∂d=Upv02Ubat0D02TSUbat0−Upv02L ILs=k1Upvs+k2Ubats+k3Ds | (3.12) |
| --- | --- |

Diferencijalne jednadžbe usrednjenog modela uzlaznog pretvarača u diskontinuiranom režimu rada:

| Culdupvdt=ipv−iL Cizldubatdt=iD−i1 | (3.13) |
| --- | --- |

Jednadžba ulaznog napona ostaje ista kao i za kontinuirani režim rada, ali jednadžba izlaznog napona zabilježava promjenu (3.13). Struja kroz diodu iD se naknadno u proračunu može supstituirati sa strujom zavojnice iL uz relaciju iD=upvubat⋅iL.

Sljedeći korak je sastaviti model sustava u zapisu prostora stanja koji će imati samo dvije varijable stanja: upv i ubat:

| ΔupvΔubat=a11a12a21a22⋅ΔupvΔubat+b11b12b21b22⋅ΔdΔi1 | (3.14) |
| --- | --- |

Za linearizaciju jednadžbe ulaznog napona opet se koristi supstitucija (3.7) koja vrijedi samo u točki maksimalne snage:

| a11=∂upv∂upvD0,IL0,I10=−1Cul⋅Ubat02D02TSUbat0−Upv022L+Ipv0Upv0 a12=∂upv∂ubatD0,IL0,I10=Upv02D02TSUbat0−Upv022LCul b11=∂upv∂dD0,IL0,I10=−Upv0Ubat0D0TSUbat0−Upv0LCul b11=∂upv∂i1D0,IL0,I10=0 | (3.15) |
| --- | --- |

Linearizacija jednadžbe izlaznog napona:

| a21=∂ubat∂upvD0,IL0,I10=1Cizl⋅Upv0Ubat0D02TSUbat0−Upv022L+IL0Ubat0 a22=∂ubat∂ubatD0,IL0,I10=−1CizlUbat0⋅Upv03D02TSUbat0−Upv022L+Upv0IL0Ubat0 b21=∂ubat∂dD0,IL0,I10=Upv02D02TSUbat0−Upv02LCizl b21=∂ubat∂i1D0,IL0,I10=−1Cizl | (3.16) |
| --- | --- |

Konačan zapis lineariziranog usrednjenog modela u prostoru stanja:

## Strujni način upravljanja

Strujni način upravljanja temelji se na strujnom signalu zavojnice pretvarača. Na S ulaz bistabila postavlja se pulsni signal čija frekvencija diktira frekvenciju tranzistorske sklopke (Slika 3.6). U tenutku kad trenutna struja zavojnice nadmaši referentnu struju zavojnice, na ulaz R se prosljeđuje logička jedinica te time uzrokuje isključivanje tranzistorske sklopke. Na ovaj način na izlazu se proizvodi  pulsni singal specifičnog faktora popunjenosti D i postiže se modulacija širinom impulsa (eng. pulse width modulation).

### Kontinuirani režim rada

Za ispravno modeliranje rada pretvarača u strujnom načinu rada iznimno su bitni valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 (Slika 3.6). Minimalna struja zavojnice Im predstavlja iznos struje početkom, dok If predstavlja iznos struje zavojnice na kraju svake periode uklapanja tranzistorske sklopke. Stoga, Im služi za ispravno modeliranje prijelazne pojave punjenja induktiviteta električnom energijom.

Slika 3.6: Valni oblici Struje zavojnice iL i struje kroz diodu ID1 u kontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača(lijevo) i blok shema generatora signala (desno)

Koristeći se valnim oblicima s dijagrama (Slika 3.6), možemo odrediti rastući nagib struje zavojnice u periodu DT te padajući nagib u periodu (1-D)T:

| m1=Ir−ImDT=UPVL | m2=Ir−If1−DT=UBAT−UPVL | (3.17) |
| --- | --- | --- |

Iz prethodnih izraza moguće je odrediti faktor popunjenosti D upravljačkog signala:

| D=LT⋅Ir−ImUPV | (3.18) |
| --- | --- |

Međutim, ovakav upravljački zakon je problematičan u kontinuiranom režimu rada pretvarača (Slika 3.7). U stacionarnom stanju pri iznosima popunjenosti upravljačkog signala D > 0.5, što je čest slučaj kod uzlaznog pretvarača, pojavljuje se nestabilnost. Pri takvim uvjetima, padajući nagib m2 je znatno veći od rastućeg nagiba m1. Ako dođe do perturbacije signala struje zavojnice te se maksimum dostigne malo ranije ili kasnije naspram očekivanog, diktiranog faktorom popunjenosti D u ustaljenom stanju, dolazi do odstupanja ΔI. Iznos odstupanja proporiconalno raste s povećanjem faktora D.

U stacionarnom stanju nema prijelazne pojave tj. minimalna struja Im i konačna struja If su jednake pa se za izračun nagiba struje zaojvnice koriste sljedeći izrazi:

| m1=Ir−ImDT=UPVL | m2=Ir−Im1−DT=UBAT−UPVL | (3.19) |
| --- | --- | --- |

Sada je moguće odrediti iznos odstupanja  ΔI u ovisnosti o faktoru popunjenosti D:

| m2m1=D1−D ΔI0=m1Δt; ΔI1=−m2Δt ΔI1=−D1−D⋅ΔI0=> ΔIn=−D1−Dn⋅ΔI0 | (3.20) |
| --- | --- |

Iz izvoda (3.20) je vidljivo da za iznose faktora  D > 0.5, odstupanja ΔI svakom sljedećom periodom T rastu. To znači da bi svaku sljedeću periodu T, pogreška ΔI postajala sve veća tj. pojavila bi se pozitivna povratna veza.

Slika 3.7: Dijagram nestabilnog rada uzlaznog pretvarača u stacionarnom stanju za faktor popunjenosti D > 0.5 (lijevo) te dijagram ovisnosti odstupanja o iznosu faktora popunjenosti (desno)

Rješenje problema se postiže uvođenjem takozvane komepnzacijske rampe nagiba m (Slika 3.8). Za popunjenosti signala  D > 0.5, rampa smanjuje efektivni nagib m2 i povećava efektivni nagib m1. Drugim riječima, ne utječe se na nagib struje zavojnice iL u direktnom smislu, ali se zato izračunava nova vrijednost referentne struje Ir koja diktira kada će se resetirati bistabil što posljedično smanjuje nagib struje zavojnice.

Uvrštavanjem nagiba kompenzacijske rampe m u izraz (3.20) dobije se:

Slika 3.8: Utjecaj kompenzacijske rampe na smanjivanje oscilatornosti struje zavojnice iL u kontinuiranom režimu strujno upravljanog uzlaznog pretvarača

| m1ef=m1+m | m2ef=m2−m |  |
| --- | --- | --- |
| m2efm1ef=D1−D |  | (3.21) |
| ΔIn=−m2−mm1+mn⋅ΔI0 |  |  |

Ako želimo stabilizirati odstupanja struje ΔI tj. postići njihovo iščezavanje, izraz pod n-tom potencijom (3.21) mora zadovoljiti sljedeći ubjet:

| −1<m2−mm1+m<1 |  | (3.22) |
| --- | --- | --- |
| m>m2−m12 | m2>−m1 |  |

U praksi je potrebno izračunati nagib kompenzacijske rampe m za najgori slučaj tj. za najveću razliku između nagiba m1 i m2. Supstituiranjem nagiba s izrazima pod (3.17) dobije se:

| m>UBAT−2UPV2L | (3.23) |
| --- | --- |

Na dijagramima (Slika 3.9) valnih oblika struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 vidljiv je utjecaj uvođenja kompenzacijske rampe koja također mijenja i struktura sklopa za generiranje modulacijskog singala tranzistorske sklopke.

Slika 3.9: Valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 u kontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača s kompenzacijskom rampom (lijevo) i blok shema generatora signala (desno)

Uzimajući u obzir navedenu kompenzacijsku rampu i promatrajući valne oblike struje zavojnice (Slika 3.9), mogu se odrediti  novi izrazi za nagibe signala struje zavojnice:

| m1=Ir−ImDT−m=UPVL | m2=Ir−If1−DT−mD1−D=UPV−UBATL | (3.24) |
| --- | --- | --- |

Faktor pupunjenosti D u ovisnosti o nagibu m:

| D=LT⋅Ir−ImUPV+mL | (3.25) |
| --- | --- |

Iz jednadžbi  (3.24) moguće je odrediti struju zavojnice If na kraju svake periode:

| If=Ir−TLUBAT−UPV1−D−mDT | (3.26) |
| --- | --- |

Supstitucijom (3.25) u (3.26) dobije se konačan izraz:

| If=Ir−TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL | (3.27) |
| --- | --- |

Iz valnih oblika opisanih slikom (Slika 3.9) može se odrediti minimalna struja zavojnice Im koja opisuje prijelaznu pojavu punjenja induktiviteta električnom energijom:

| dImdt=If−ImT=1TUBATUPV+mLIr−Im−1LUBAT−UPV | (3.28) |
| --- | --- |

Linearizacijom (3.28) oko radne točke primjenom taylorovog reda dobije se:

| ΔImt=k1⋅ΔIrt+k2⋅ΔImt+k3⋅ΔUPVt+k4⋅ΔUBATt |  | (3.29) |
| --- | --- | --- |
| k1=∂Im∂Ir=1TUBATUPV+mL | k3=∂Im∂UPV=1L−1TUBATUPV+mL2Ir−Im |  |
| k2=∂Im∂Im=−1TUBATUPV+mL | k4=∂Im∂UBAT=1TIr−ImUpv+mL−1L |  |

Transformacija diferencijalne jednadžbe (3.29) u Laplaceovu:

| Ims=k1⋅Irs+k3⋅UPVs+k4⋅UBATss−k2 | (3.30) |
| --- | --- |

Promatrajući dijagram (Slika 3.9) moguće je definirati srednju struju kroz diodu ID1 izračunom površine ispod krivulje i dijeljenjem iste sa periodom T:

| ID1=1TiD1tdt=12Ir−mDT+If1−D | (3.31) |
| --- | --- |

Supstituiranjem izraza (3.25) i (3.26) u (3.31) dobije se:

| ID1=Ir−12TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL−LTIr−ImUPV+mLIr−12LTIr−Im2UPV+mL2UBAT−UPV−2mL | (3.32) |
| --- | --- |

Linearizacijom (3.32) oko radne točke primjenom taylorovog reda dobije se:

| ΔID1t=k5ΔIrt+k6ΔImt+k7ΔUPVt+k8ΔUbatt | (3.33) |
| --- | --- |
| k5=∂ID1∂Ir=1−LT2Ir−ImUPV+mL+UBAT−UPV−mLUPV+mL−LTUBAT−UPV−2mLUPV+mL2Ir−Im |  |
| k6=∂ID1∂Im=LTIrUPV+mL−UBAT−UPV−mLUPV+mL+LTUBAT−UPV−2mLUPV+mL2Ir−Im |  |
| k7=∂ID1∂UPV=T2L+Ir−ImUPV+mL2LTIr−UBAT+L2TIr−Im22UBAT−UPV−3mLUPV+mL3 |  |
| k8=∂ID1∂UBAT=−T2L+Ir−ImUPV+mL−L2TIr−Im2UPV+mL2 |  |

Primjenom Laplaceove transformacije na dijerencijalnu jednažbu (3.33) i  supstituiranjem minimalne struje Im izrazom (3.30) dobije se:

| ID1s=k6+k7k1s−k2Irs+k8+k7k3s−k2UPVs+k9+k7k4s−k2UBATs | (3.34) |
| --- | --- |

Naposljetku, moguće je odrediti jednadžbu izlaznog kruga:

| CiΔuBATdt=iD1−i1 | (3.35) |
| --- | --- |

Primjenom Laplaceove transformacije i supstituiranjem struje iD1 (3.34) i i1 (2.4) moguće je dobiti izraz za ovisnost izlaznog napona pretvarača UBAT o malim promjenama referentne struje Ir i ulaznog napona UPV:

| Cis+Ru+RtRtRu−1RuCBATRus+1−k9−k7k4s−k2UBATs=k6+k7k1s−k2Irs+k8+k7k3s−k2UPVs | (3.36) |
| --- | --- |

Rezultat je linearizirani usrenjednjeni model pretvarača koji se sastoji od dvije prijenosne funkcije trećeg reda. Prijenosna funkcija G1 ovisnosti izlaznog napona UBAT o malim promjenama referentne struje Ir te prijenosna funkcija G2 ovisnosti  izlaznog napona UBAT o malim proimjenama ulaznog napona UPV (3.37).

| Gs=G1s⋅Irs+G2s⋅UPVs |  | (3.37) |
| --- | --- | --- |
| G1s=UBATsIrs=k13s2+k14s+k15k9s3+k10s2+k11s+k12 | G2s=UBATsUPVs=k16s2+k17s+k18k9s3+k10s2+k11s+k12 |  |
| k9=CBATCiRtRu |  |  |
| k10=CBATRu+CiRt+CBATRt−CBATRtRuk8−CBATCiRtRuk2 |  |  |
| k11=CBATRtRuk2k8−CBATRtRuk4k6−CiRtk2−CBATRuk2−CBATRtk2−Rtk8+1 |  |  |
| k12=Rtk2k8−Rtk4k6−k2 |  |  |
| k13=CBATRtRuk5 |  |  |
| k14=CBATRtRuk1k6−CBATRtRuk2k5+Rtk5 |  |  |
| k15=Rtk1k6−Rtk2k5 |  |  |
| k16=CBATRtRuk7 |  |  |
| k17=CBATRtRuk3k6−CBATRtRuk2k7+Rtk7 |  |  |
| k18=Rtk3k6−Rtk2k7 |  |  |

Ako pretpostavimo da je kapacitet baterije na izlazu prtvarača beskonačan tj. da je  parametar CBAT = ∞, reducirani sustav se može opisati prijenosnim funkcijama drugog reda (3.38).

| G1,rs=UBATsIrs=k22s+k23k19s2+k20s+k21 | G2,rs=UBATsUPVs=k24s+k25k19s2+k20s+k21 | (3.38) |
| --- | --- | --- |
| k19=CiRtRuk20=Ru+Rt−CiRtRuk2−RtRuk8k21=RtRuk2k8−RtRuk4k6−Rtk2−Ruk2 | k22=RtRuk5 k23=RtRuk1k6−RtRuk2k5 k24=RtRuk7 k25=RtRuk3k6−RtRuk2k7 |  |

Ako zapišemo prijenosne funkcije (3.38) u obliku standardnog zapisa PT2 sustava s jednom nulom u brojniku, možemo odrediti prigušenje te vrijednosti vremenskih konstanti sustava (3.39).

| G1,rs=UBATsIrs=K11+Tz1sTns2+2ζTns+1 G2,rs=UBATsUPVs=K21+Tz2sTns2+2ζTns+1 |  | (3.39) |
| --- | --- | --- |
| K1=k23k21 Tn=k19k21 Tz1=k22k23 Tp1=Tnζ−ζ2−1 | K2=k25k21 ζ=k202k19k21 Tz2=k24k25 Tp2=Tnζ+ζ2−1 |  |

S obzirom na to da je prigušenje navedenog sustava veće od jedan tj.ζ≫1, polovi sustava nemaju imagniranu komponentu te se nazivnik može zapisati kao umnožak polinoma prvog reda (3.40).

| G1,rs=UBATsIrs=K11+Tz1s1+Tp1s1+Tp2s G2,rs=UBATsUPVs=K21+Tz2s1+Tp1s1+Tp2s | (3.40) |
| --- | --- |

Slika 3.10: Grafički prikaz polova i nula prijenosnih funkcija G1,r(s) i G2,r(s) u kompleksnoj ravnini

Kod prijenosne funkcije drugog reda s nulom u brojniku moguće je zanemariri nula Tz i nedominantni pol Tp2 ako su dobro odvojeni od ydominantnog pola Tp1 tj. ako su puno brži od dominantnog pola  Tp1. Navedeno je vidljivo na grafičkom prikazu (Slika 3.10) polova i nula za prijenosne funkcije (3.40). Iz tog razloga prijenosne funkcije G1(s) i G2(s) se u konačnici mogu aproksimirati PT1 prijenosnim funkcijama:

| G1,rs=UBATsIrs=K11+Tp1s | G2,rs=UBATsUPVs=K21+Tp1s | (3.41) |
| --- | --- | --- |

Sustav opisan prijenosnim funkcijama (3.40) je sustav s dva ulaza i jednim izlazom tj. takozvani MISO (eng. multiple input single output) sustav. Kako bi se mogle koristiti klasične metode projektiranja regulacijske petlje, potebno je pretvoriti navedeni sustav u sustav s jednim ulazom i jednim izlaznom tj. takozvani SISO (eng. single input single output) sustav (Slika 3.11).

Slika 3.11: Blokovska shema cjelovitog lineariziranog modela

Potrebno je odrediti utjecaj promjene referente struje Ir na ulazni napon UPV uzlaznog pretvarača (Slika 3.11). Prijenosna funkcija ulaznog kruga uzlaznog pretvarača stavlja u odnos napon UPV i struju zavojnice IL. Moguće ju je dobiti iz diferencijalne jednadžbe na ulaznom kapacitetu pretvarača (3.42).

| CuduPVdt=iPV−iL CuΔupv=Δipv−ΔiL | (3.42) |
| --- | --- |

Linearizirani odnos napona fotonaponskog izvora UPV i njegove struje IPV za malu promjenu oko odabrane radne točke može se aproksimirati izrazom:

| iPV−IPV0=diPVdupvupv−UPV0 | (3.43) |
| --- | --- |

U jednadžbi (3.43) nagib pravca predstavlja inkrementalna vodljivost GPVincr fotonaponskog izvora u odabranoj radnoj točki:

| ΔiPV=GPVincr⋅ΔuPV | (3.44) |
| --- | --- |

Supstituiranjem izraza (3.44) u (3.42) dobije se prijenosna funkcija ulaznog kruga pretvarača:

| Gus=UPVsILs=Ku1+Tus |  | (3.45) |
| --- | --- | --- |
| Ku=1GPVincr | Tu=−CuGPVincr |  |

Na shematskom prikazu sustava također je vidljivo da je potrebno odrediti parametar ρ. Parametar predstavlja odziv struje zavojnice IL na male promjene referentne struje Ir. Prema grafičkom prikazu struje zavojnice IL (Slika 3.9) može se odrediti jednadžba srednje struje zavojnice:

| ID1=1TiLtdt IL=1TImDT+If1−DT+12Ir−mDT−ImDT+12Ir−mDT−If1−DT | (3.46) |
| --- | --- |

Sljedeći korak je uvrstiti izraz za D (3.25) i izraz za If  (3.27) u jednadžbu (3.46).

| IL=12LTIr−ImUPV+mLIm+12Ir−12mLIr−ImUPV+mL+121−LTIr−ImUPV+mLIr−TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL | (3.47) |
| --- | --- |

Parcijalnim deriviranjem jednadžbe struje zavojnice (3.47) po referentnoj struji Ir dobije se izraz za faktor ρ :

| ρ=∂IL∂Ir=121+LTIm−mLUPV+mL+12−1TLUPV+mLIr−TLUBAT−UPV+Ir−ImUPV+mLUBAT−UPV−mL+12UBATUPV+mL1−LTIr−ImUPV+mL | (3.48) |
| --- | --- |

Prijenosna funkcija cjelovitog modela pretvarača u kontinuiranom režimu rada po uzoru na blokovsku shemu (Slika 3.11):

| GCCMs=UBATsIrs=G1,rs+ρ⋅Gus⋅G2,rs GCCMs=K11+Tus+ρKuK21+Tus1+Tp1s | (3.49) |
| --- | --- |

Konačna pojednostavljena prijenosna funkcija cijelovitog kontinuiranog modela:

| GCCMs=K1+Tzs1+Tus1+Tp1s |  | (3.50) |
| --- | --- | --- |
| K=K1+ρKuK2 | Tz=K1TuK1+ρKuK2 |  |

Kako bi se dokazalo da je izračunati linearni usrednjeni model uzlaznog pretvarača kvalitetan, potrebno je usporediti odziv na skokovitu pobudu s odzivom nelinearnog modela. Nelinearni model je ostvaren pomoću realnih električnih komponenti dostupnih u programskom paketu „Simulink”.

Slika 3.12: Odziv izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela, pogreške linearizacije i struje zavojnice iL nelinearnog modela na na skokovitu pobudu Ir(t) = 1.469 + 0.05S(t – 0.01) uz parametre: UPV  = 5.7  V, UBAT  = 12.4 V , m =  1.389 * 104, L = 60 mH, RL  = 100 mΩ, Cu = 1500mF, Ci = 1200mF

S obzirom na to da usrednjeni model (3.50) nije idealan te je nelinearni model teško postaviti u istu radnu točku kao i linearni, vidljiva je osjetna porgreška izlaznog napona UBAT u odzivu na skokovitu pobudu(Slika 3.12).

### Diskontinuirani režim rada

U diskontinuiranom režimu rada, struja zavojnice IL krajem svake periode upravljačkog singala pada na nulu (Slika 3.13). To znači da kompenzacijska rampa nije potrebna. Međutim, u standardnom radu pretvarača, prijelazi između dva režima rada mogu biti česti te konstantno isključivanje i uključivanje kompenzacijske rampe u proračunu izlaznog napona mogu uzrokovati nepotrebne oscilacije. Stoga se kompenzacijska rampa zadržava i u proračunu modela pretvarača za diskontinuirani režim rada.

Slika 3.13: Valni oblici struje zavojnice iL i struje kroz diodu iD1 u diskontinuiranom režimu rada strujno upravljanog pretvarača s kompenzacijskom rampom (lijevo) i blok shema generatora signala (desno)

Nagibi m1 i m2 za diskontinuirani režim rada se određuju prema valnim oblicima struje zavojnice Il koji su vidljivi na dijagramu (Slika 3.13). Zato što se krajem svake periode zavojnica u potpunosti isprazni, nema prijelazne pojave punjenja zavojnice energijom. To znači da nema minimalne struje zavojnice Im   i struje If  kao kod kontinuiranog režima rada (3.24) što čini proračun (3.51) znatno jednostavnijim

| m1=IrDT−m=UPVL | m2=IrD1T−mDD1=UBAT−UPVL | (3.51) |
| --- | --- | --- |

Faktor vođenja D može se odrediti iz izraza za nagib m1:

| D=LTIrUPV+mL | (3.52) |
| --- | --- |

Faktor D1 predstavlja udjel periode T signala kada se vrijednost struje zavojnice IL smanjuje te je veća od nule:

| D1=LTIr−mDTUBAT−UPV | (3.53) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza (3.52) u (3.53) dobija se konačan izraz za faktor D1:

| D1=LTIrUPVUBAT−UPVUPV+mL | (3.54) |
| --- | --- |

Srendnja struja kroz diodu ID1 određuje se prema valnom obliku struje na dijagramu (Slika 3.13):

| ID1=1TiD1tdt=12D1Ir−mDT | (3.55) |
| --- | --- |

Supstituiranjem izraza (3.52) i (3.53) u (3.55) dobije se konačan izraz za određivanje srednje struje kroz diodu:

| ID1=L2TIr2UPV2UBAT−UPVUPV+mL2 | (3.56) |
| --- | --- |

Linearizacijom (3.56) oko radne točke primjenom taylorovog reda dobije se:

| ΔID1t=k1ΔIrt+k2ΔUPVt+k3ΔUbatt k1=∂ID1∂Ir=LTUPV2IrUBAT−UPVUPV+mL2 k2=∂ID1∂UPV=LUPVIr22TUPV2+mL2UBAT−UPVUBAT−UPV2UPV+mL3 k3=∂ID1∂Ir=−L2TIr2UPV2UBAT−UPV2UPV+mL2 | (3.57) |
| --- | --- |

Primjenjivanjem Laplaceove transformacije na (3.57) dobije se:

| ID1s=k1Irs+k2UPVs+k3UBATs | (3.58) |
| --- | --- |

Jednadžba izlaznog strujnog kruga:

| CiduBATdt=iD1−i1 | (3.59) |
| --- | --- |

Supstituiranjem struje kroz diodu ID1 sa izrazom (3.58) i izlazne struje pretvarača I1 sa izrazom (2.4), primjenjuje se  Laplaceova transformacija:

| Cis+Ru+RtRuRt−1RuRuCBATs+1−k3UBATs=k1Irs+k2UPVs | (3.60) |
| --- | --- |

Jednadžba (3.60) opisuje sustav sa dva ulaza i jednim izlazom tj. sustav sačinjen od dvije prijenosne funkcije:

| G1s=UBATsIrs=k7s+k8k4s2+k5s+k6 G2s=UBATsUPVs=k9s+k10k4s2+k5s+k6 |  | (3.61) |
| --- | --- | --- |
| k4=CBATCiRtRu k5=CBATRu+CiRt+CBATRt−CBATRtRuk3 k6=1−Rtk3 | k7=CBATRtRuk1 k8=Rtk1 k9=CBATRtRuk2 k10=Rtk2 |  |

Kao i kod proračuna modela za kontinuirani režim rada pretvarača (3.38), pretpostavlja se da baterija u izlaznom krugu ima beskonačan električni kapapacitet tj. da je CBAT = ∞.

| G1,rs=UBATsIrs=k13k11s+k12 G2.rs=UBATsUPVs=k14k11s+k12 |  | (3.62) |
| --- | --- | --- |
| k11=CiRtRu k12=Ru+Rt−RtRuk3 | k13=RtRuk1 k14=RtRuk2 |  |

Prijenosne funkcije (3.62) je korisno zapisati u obliku standardnog zapisa PT1 sustava:

| G1,r=UBATsIrs=K11+Tns | G2,r=UBATsUPVs=K21+Tns | (3.63) |
| --- | --- | --- |
| K1=k13k12 K2=k14k12 | Tn=k11k12 |  |

Kako bi se dobila konačna prijenosna funkcija s jednim ulazom i jednim izlazom kao i za kontinuirani režim rada (Slika 3.11), potrebno je odrediti srednju struju zavojnice IL i parametar ρ za diskontinuirani režim rada:

| ID1=1TiLtdt=12TLUBATUPVIr2UBAT−UPVUPV+mL2 | (3.64) |
| --- | --- |

Parametar  ρ se određuje iz jednadžbe srednje struje zavojnice IL (3.64):

| ρ=∂IL∂Ir=LTUBATUPVIrUBAT−UPVUPV+mL2 | (3.65) |
| --- | --- |

Naposljetku, moguće je odrediti prijenosnu funkciju koja opisuje cijeloviti model pretvarača u diskontinuiranom režimu rada. Prijenosna funkcija Gu(s) određena je izrazom (3.45) kao i za kontinuirani režim rada:

| GDCMs=UBATsIrs=G1,rs+ρ⋅Gus⋅G2,rs GDCMs=K11+Tus+ρKuK21+Tns1+Tus | (3.66) |
| --- | --- |

Konačna pojednostavljena prijenosna funkcija cijelovitog modela:

| GDCMs=K1+Tzs1+Tus1+Tns |  | (3.67) |
| --- | --- | --- |
| K=K1+ρKuK2 | Tz=K1TuK1+ρKuK2 |  |

Točnost linearitiziranog modela može se potvrditi njegovom usporedbom s nelinearnim modelom (Slika 3.14).

Slika 3.14: Odziv izlaznog napona UBAT nelinearnog modela pretvarača i lineariziranog usrednjenog modela, pogreške linearizacije i struje zavojnice iL nelinearnog modela na skokovitu pobudu Ir(t) = 1.469 + 0.05S(t – 0.01) uz parametre: UPV  = 5.7  V, UBAT  = 12.4 V , m =  2.082 * 104, L = 40 mH, RL  = 100 mΩ, Cu = 1500mF, Ci = 1200mF

Kao i kod kontinuiranog režima rada (Slika 3.12), a ovdje i izraženije, postoji značajna pogreška između nelinearnog i lineariziranog modela.

# Upravljanje pretvaračem

Prethodna poglavlja detaljno su obradila strukturu, matematički model i različite režime rada istosmjernog uzlaznog pretvarača. Glavni cilj matematičkog modeliranja je postići model koji što vjernije prati odziv stvarnog sustava i time omogućuje primjenu klasične teorija automatskog upravljanja u svrhu projektiranja upravljačke petlje. Izazov pri upravljanju uzlaznim pretvaračem je postizanje stabilnog i učinkovitog prijenosa energije uz istovremeno ostvarenje maksimalnog iskorištenja fotonaponskog izvora uzimajući u obzir sigurno i kontrolirano punjenje baterije.

## Granica kontinuiranog režima rada

Kako bi se mogao ispravno simulirati rad uzlaznog pretvarača potrebno je osmisliti logiku koja može detektirati prijelaz između kontinuiranog režima rada (3.50) u diskontinuirani režim rada (3.67). Mjerenje kada struja zavojnice iL jednaka nuli nije dovoljno (engl. zero crossing detection) s obzirom na to da nam takva logika ne daje jasan trenutak kada sustav mijenja i koliko dugo se zadržava u pojedinom režimu rada.

Rješenje problema je prepoznavanje kada je granični uvjet zadovoljen:

| D1≤1−D | (4.1) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza (3.54) i (3.52) u (4.1), dobije se konačan izraz za granični uvjet:

| Ir≤Ir,crit | (4.2) |
| --- | --- |
| Ir,crit=TLUPV+mLUBAT−UPVUBAT |  |

S obzirom na to da je uvjet (4.2) izveden pod pretpostavkom idealnog, usrednjenog modela sustava, njegova direktna primjena u simulacijskom modelu rezultira osjetljivošću na na oscilatornost referentne struje, što može uzrokovati neželjeno prebacivanje između CCM i DCM režima rada. Zbog toga je u simulacijskom modelu implementirana histereza uz filtriranje relevantnih signala, čime se postiže robusna detekcija radnog režima (Slika 4.1).

Slika 4.1: Simulink implementacija graničnog uvjeta

## Upravljanje s promjenjivim parametrima regulatora

Budući da uzlazni pretvarač pokazuje različitu dinamiku u kontnuiranom (CCM) i diskontinuiranom (DCM) načinu rada, potrebno je projektirati zasebne regulatore ovisno o načinu punjenja baterije na izlazu pretvarača. Međutim, promjene između zasebnih regulatora, odnosno PI sklopova koji posjeduju vlastita stanja integratora, mogu uzrokovati trzaje u odzivu pretvarača prilikom promjene režima rada.

Kako bi se navedeni problem izbjegao, primjenjuje se metoda regulatora s promjenjivim parametrima (engl. gain scheduling), pri čemu se na temelju detekriranog režima rada (4.2) odabiru odgovarajući parametri regulatora (Slika 4.2).

Slika 4.2: Blokovska shema upravljanja s promjenjivim parametrima regulatora

## Punjenje konstantnim naponom

Kada se baterija približi maksimalnom stanju napunjenosti, sustav prelazi u režim rada punjenja konstantnim naponom u kojem je cilj održavati izlazni napon UBAT na zadanoj referentnoj vrijednosti Uref. U ovom režimu rada izlazna struja pretvarača postupno opada, čime se smanjuje opterećenje baterijskih ćelija i sprječava njihovo prepunjenje (Slika 4.3).

Slika 4.3: Idealizirana blok shema punjenja konstantnim naponom

Kako bi se opisani način punjenja realizirao, potreban je regulator izlaznog napona koji osigurava stabilno praćenje referentne vrijednosti unatoč promjenama ulaznog napona i radnih uvjeta pretvarača. Radna točka sustava pri punjenju konstantnim naponom definirana je tablicom (Tablica 5).

Tablica 5: Parametri lineariziranog sustava pri punjenu konstantnim naponom

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 800 W/m2 | SOC | 98 % |
| UPV0 | 5.7 V | UBAT0 | 12.4 V |
| UPVmin | 5.467 V | UBATmax | 12.6 V |
| IPV0 = Ir0 | 1.469 A | m0 | 2.0825 * 104 |

### Mjerni filter

U energetskoj elektronici mjerni filteri imaju čestu primjenu za smanjivanje oscilatornosti mjerenog napona uzrokovanih velikim frekvencijama rada poluvodičkih ventila. Iz rog razloga, u povratnu vezu se dodaje niskopropusni (eng. low pass filter) RC filter kako bi se smanjila valovitost mjerenog izlaznog napona UBAT.

lomna frekvencija filtera postavlja se na 2 kHz kako bi se smanjila amplituda oscilacija uzrokovanih frekvencijom preklapanja fS upravljačke sklopke približno 30 dB. Prijenosna funkcija filtera:

| Gmfs=11+RCs=11+Tmfs=11+0.00008s | (4.3) |
| --- | --- |

### Kontinuirani režim rada

Uvrštavanjem parametara (Tablica 5) u prethodno definiran model izlaznog napona za kontinuirani režim rada (3.50) dobije se:

| Gps=Kp1+Tzs1+Tus1+Tp1s⋅11+Tmfs | (4.4) |
| --- | --- |
| Gps=0.57391+0.0079s1+0.0058s1+0.00111+0.00008s |  |

Upravljanje izlaznim naponom pretvarača zahtjeva robustan regulator s malim nadvišenjem (σm ≈ 20%) i relativno velikim faznim osiguranjem (γS ≈ 60°). Kako bi se zadovoljili navedeni zahtjevi koristit će se PI regulator (4.5) projektiran metodom simetričnog optimuma s korigiranim koeficijentom pojačanja.

| GRs=KR1+TIsTIs | (4.5) |
| --- | --- |

Cilj simetričnog optimuma je postići simetričnu frekvencijsku karakteristiku sustava oko presječne frekvencije ωc. Takvo oblikovanje frekvencijske karakteristike otvorenog kruga sustava daje dobar kompromis između stabilnosti i brzine odziva na poremećaj.

Presječna frekvencija je bitna zato što predstavlja točku najveće osjetljvosti sustava s obzirom na to da u toj točci sustav prelazi iz pojačavanja u atenuiranje signala. Promatrajući Bodéov dijagram otvorenog kruga za prijenosnu funkciju procesa (Slika 4.4) vidljivo je da se simetrija frekvencijske karakteristike oko presječne frekvencije može postići ako se ωc postavi između ωp2 i ωp3 gdje se nalazi područje karakterizirano nagibom od -20 dB/dek.

Slika 4.4: Bodéov dijagram otvorenog kruga kontinuiranog modela izlaznog napona

Prema pravilima metode simetričnog optimuma, za maksimalno nadvišenje σm = 20% prijenosne funkcije zatvorenog kruga u odzivu na skokovitu pobudu potrebno je fazno osiguranje od  γS = 70 – 20 = 50°. Koeficijent a određuje poziciju presječne frekvencije ωc na nagibu -20 dB/dek:

| a=γS14=3.57 | (4.6) |
| --- | --- |

Frekvencija presječne frekvencije ωc i lomna frekvencija intehratora regulatora  ωI:

| ωc=ωp3a=3519s−1 | (4.7) |
| --- | --- |
| ωI=ωca=985s−1 |  |

Kako bi se odredilo pojačanje regulatora KR potrebno je znati pojačanje otvorenog kruga KO. Koeficijent pojačanja otvorenog kruga se isčitava na frekvenciji ω = 1 s-1 s karakterističnim nagibom od -20 dB/dek:

| Ko=−20logωIωc−40logωp2ωI−20logωp1ωp2−20log1ωz |  |  |
| --- | --- | --- |
| KO=KRKpTI=69.29dB=2915.1 |  | (4.8) |
| TI=0.001 | KR=5.1562 |  |

Bodéov dijagram otvorenog kruga s regulatorom (Slika 4.5) pokazuje simetriju oko presječne frekvencije ne samo u nagibima -20 dB/dek već i -40 dB/dek.

Slika 4.5: Bodéov dijagram otvorenog kruga kontinuiranog modela izlaznog napona s regulatorom

### Diskontinuirani režim rada

Projektiranje regulatora provodi se na isti nalčin kao i za kontinuirnai način. Uvraštavanjem  (Tablica 5) u model pretvarača za diskontinuirani režim rada (3.67) dobije se:

| Gps=Kp1+Tzs1+Tus1+Tns⋅11+Tmfs | (4.9) |
| --- | --- |
| Gps=0.12251+0.0295s1+0.0058s1+0.00111+0.00008s |  |

Frekvencijska karakteristika prijenosne funkcije procesa (4.9) vidljiva je na Bodéovom dijagramu otvorenog kruga (Slika 4.6).

Slika 4.6: Bodéov dijagram otvorenog kruga diskontinuiranog modela izlaznog napona

S obzirom na to da se bira isto nadvišenje i fazno osiguranje kao i kod projektiranja regulatora kontinuiranog modela, diskotninuirani model ima istu presječnu frekvenciju ωc i frekvenciju integratora regulatora ωI (4.7).

Pojačanje prijenosne funkcije otvorenog kruga dobija se očitavanjem s dijagrama (Slika 4.7) te se naknadno mogu izračunati parametri regulatora:

| KO=KRKpTI=57.66dB=763.54 |  | (4.10) |
| --- | --- | --- |
| TI=0.001 | KR=6.324 |  |

Slika 4.7: Bodéov dijagram otvorenog kruga diskontinuiranog modela izlaznog napona s regulatorom

### Simuliranje rada

Simulacija rada sustava provedena je primjenom projektiranih parametara regulatora dobivenih izrazima (4.8) i (4.10) na nelinearni model uzlaznog pretvarača, baterije i fotonaponskog izvora realiziranih uz pomoć eltektričnih komponenti dostupnih u programskom paketu „Simulink”. Regulacija (Slika 4.8) se sasoji od jednog regulatora s promjenjivim parametrima koji se mijenjaju ovisno o trenutnoj vrijednosti uvjeta (4.2).

Slika 4.8: Blokovska shema regulatora konstantnog napona

Dodatno, izlaz regulatora ograničen je na maksimalnu vrijednost struje koju fotonaponski izvor može proizvesti (Ir, max = 1.97A), pri čemu je za spriječavanje namatanja integratora primjenjena clamping metoda dostupna unutar samog PI Simulink bloka.

Odziv pretvarača za slučaj punjenja konstantnim naponom analiziran je pri promjenjivom sunčevom ozračenju fotonaponskog izvora. Signal ozračenja G generiran je kao nasumični stepenasti signal dodatno filtriran niskopropusnim filtrom. S obzirom na to koliko je malen vrmenski period simulacije, ovaj singal ozračenja prestavlja nerealističan scenarij, ali prikazuje robusnost regulacijske petlje. Radna točka pretvarača je opisana tablicom (Tablica 5), a dobiveni rezultati simulacije su vidljivi na dijagramu (Slika 4.9).

Slika 4.9: Valni oblici izlaznog napona UBAT, filtritanog nasumičnog signala ozračenja G te logike prijalaza između CCM i DCM režima rada. Referentni napon Uref zadan je skokovitom funkcijom  Uref = 12.42 + 0.28(t – 0.1).

## Punjenje maksimalnom snagom

Za punjenje maksimalnom snagom potreban je MPPT (engl. maximum power point tracking) algoritam, koji za trenutno ozračenje G površine fotonaponskog izvora određuje referentnu vrijednost ulaznog napona UPV,ref s ciljem ostvarivanja maksimalne izlazne snage, a time i iskoristivosti (Slika 4.10).

Slika 4.10: Idealizirana blok shema punjenja maksimalnom snagom

Uz MPPT algoritam potreban je i regulator ulaznog napona UPV koji prati referencu zadanu od strane algoritma. U narednim poglavljima izvest će se sinteza regulatora za pojedine režime rada u radnoj točki sustava opisanoj tablicom (Tablica 6)

Tablica 6: Parametri lineariziranog sustava pri punjenu maksimalnom snagom

| Parametar | Vrijednost | Parametar | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 800 W/m2 | SOC | 65 % |
| UPV0 | 5.7 V | UPVmin | 5.1 V |
| IPV0 = Ir0 | 1.469 A | UBATmax | 12.6 V |
| UBAT0 | 10.8 V | m0 | 3.0002 * 104 |

Budući da MPPT algoritam predstavlja sporiju nadređenu petlju, dok regulator napona djeluje u bržoj unutarnjoj petlji, ukupno ponašanje sustava ovisi o međudjelovanju ovih dviju razina upravljanja, kao i o nelinearnoj dinamici energetskog pretvarača.

### MPPT algoritam

Velika mana fotonaponskih izvora je njihova mala iskoristivost (oko 10-22% snage osunčanja na površinu) te je za njih karakterističan obrnuto proporcionalan i nelinearan odnos napona UPV i struje IPV. Najveća iskoristivost se postiže u točki maksimalne snage (engl. maximum power point).

S obzirom na to da pozicija točke maksimalne snage ovisi o trnutnom sunčevom ozračenju na površinu G (Slika 4.11) i temperaturi samog modula, potrebno je osmisliti upravljački zakon koji za trenutne uvjete u kojima se fotonaponski modul nalazi, pronalazi idealnu referentnu veličinu napona Uref za koju se postiže maksimalna iskoristivost. Navedeno se postiže s algoritmom traženja maksimalne snage MPPT (engl maximum power point tracking).

Slika 4.11: Prikaz naponsko-strujne karakteristike i karakteristike snage fotonaponskog izvora opisanog tablicom (Tablica 1) za različita sunčeva ozračenja G

Postoje brojne tehnike praćenja maksimalne snage, a neke odnjih su:

- Perturb and observe (P&O) – jednostavna implementacija, mala računalna zahtjevnost, ali oscilira oko MPP i loše podnosi brze promjene ozračenja G

- Incremental conductance (IC) – može točno prepoznati MPP uz manje oscilacija, ali je implementacija složenija te je osjetljiviji na šum

- Fuzzy logic – omogućuje brzo praćenje i dobar rad s nelinearnostima sustava, visoka robusnost s obzirom na šum te mala oscilatornost oko MPP. Mana je ta što se dizajn algoritma temelji na heurističkim, iskustveno definiranim pravilima, a ne egzaktnoj matematičkoj formulaciji sustava

Za svrhe ovog rada koristit će se algoritam inkrementalne vodljivosti (engl. Incremental conductance). Algoritam se bazira na činjenici da je nagib karakteristike snage fotonaponskog izvora u točki maksimalne snage nula:

| dPPVdUPV=dUPV⋅dIPVdUPV=IPV+UPVdIPVdUPV=0 dIPVdUPV=−IPVUPV | (4.11) |
| --- | --- |

- dIPVdUPV- simbolizira inkrementalnu vodljivost izvora

- IPVUPV- simbolizira trenutnu vodljivost izvora

S obzirom na to da se u praksi nikad ne može postići uvjet (4.11) često se stavlja tolerancijska pogreška koja smanjuje osciliranje algoritma oko točke maksimalne snage:

| dIPVdUPV=±ε | (4.12) |
| --- | --- |

Slika 4.12: Prikaz nagiba (4.13) i njihovih predznaka na krivulji snage fotonaponskog izvora

Algoritam „zna” gdje se nalazi na krivulji snage fotonaponskog izvora tako što uspoređuje inkrementalnu vodljivost s trenutnom vodljivosti:

| dIPVdUPV>−IPVUPV; UPV<UMPP | dIPVdUPV<−IPVUPV; UPV>UMPP | (4.13) |
| --- | --- | --- |

Dijagram toka algoritma za traženje točke maksimalne snage fotonaponskog izvora praćenjem inkrementalne vodljivosti vidljiv je na slici (Slika 4.13).

Slika 4.13: Dijagram toka algoritma inkrementalne vodljivosti

### Kontinuirani režim rada

Za razliku od punjenja konstantnim naponom, za prijenosnu funkciju procesa neće se koristiti izraz (3.50) već prijenosna funkcija ulaznog kruga pretvarača. S obzirom na to da će regulacijska petlja forsirati fotonaponski izvor da radi u točki maksimmalne snage, potrebno je modificirati prijenosnu funkciju ulaznog napona koju smo koristili ranije (3.44) za rad u točki maksimalne snage gdje vrijedi:

| dPPVdUPV=dUPV⋅IPVdUPV=0 | (4.14) |
| --- | --- |

Iz uvjeta se može odrediti ovisnost ulaznog napona UPV o struji IPV u točki maksimalne snage:

| ΔIPV=−IPVUPVΔUPV | (4.15) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem izraza (4.15) u (3.42) dobije se konačna prijenosna funkcija ulaznog kruga za rad u točki maksimalne snage:

| Gus=UPVsILs=Ku1+Tus |  | (4.16) |
| --- | --- | --- |
| Tu=CuUPVIPV | Ku=−UPVIPV |  |

Izlaz regulatora biti će referentna struja Ir pa je potrebno dodati faktor ρ definiran izrazom (3.48) koji pretvara referentnu struju Ir u struju zavojnice IL. Stoga, konačna prijenosna funkcija procesa za upravljanje ulaznim naponom UPV pretvarača definirana je kao:

| Gps=ρCCM⋅Gus=ρCCMKu1+Tus=Kp1+Tps | (4.17) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem parametara radne točke definirane tablicom (Tablica 6) u prijenosnu funkciju procesa dobije se:

| Gps=−2.1931+0.00582s | (4.18) |
| --- | --- |

Kao i za metodu punjenja konstantnim naponom, koristit će se PI regulator. S obzirom na to da MPPT algoritam može uzrokovati česte promjene referentnog napona potrebno je projektirati regulator koji ima brz odziv na poremećaj što će za posljedicu imati određenu količinu nadvišenja σm.

Zahtjevi dizajna regulatora mogu se zadovoljiti metodom tehničkog optimuma koji se parametrira na sljedeći način:

- TI – postavlja se na vrijednost dominantne vremenske konstante procesa Tp

- KR – izračunava se izjednačavanjem vremenske konstante prijenosne funkcije zatvorenog kruga sustava Tz i vremenske konstante procesa Tp

Navedni postupak je vidljiv u izvodima (4.19).

| TI=Tp → Gos=GRs⋅Gps=KRKpTIs | (4.19) |
| --- | --- |
| Gzs=Gos1+Gos=11+TIKRKps=11+Tzs |  |
| Tz=TIKRKp=TI → KR=1Kp |  |

Uvrštavanjem vijednosti parametara radne točke navedenih tablicom (Tablica 6) dobije se:

| TI=0.0058 | KR=−0.456 | (4.20) |
| --- | --- | --- |

### Diskontinuirani režim rada

Sinteza regulatora za diskontinuirani režim rada provodi se analogno postupku opisanom za kontinuirani režim rada. Razlika se očituje isključivo u matematičkom modelu pretvarača tj. za faktor  ρ koristit će se izraz definiran za diskontinuirani režim rada (3.65). Izuzev navedenog, prijenosna funkcija procesa je identična:

| Gps=ρDCM⋅Gus=ρDCMKu1+Tus=Kp1+Tps | (4.21) |
| --- | --- |

Uvrštavanjem vrijednosti parametara u radnoj točki (Tablica 6) dobije se numerička prijenosna funkcija:

| Gps=−5.781+0.00582s | (4.22) |
| --- | --- |

Kao i za kontinuirani režim rada provodi se metoda tehničkog optimum za parametriranje regulatora:

| TI=0.0058 | KR=−0.173 | (4.23) |
| --- | --- | --- |

### Simuliranje rada

Simuliranje rada sustava sa slučaj punjenja baterije maksimalnom snagom provodi se primjenom regulatora (4.20) i (4.23) na nelinearnom modelu pretvarača, baterije i fotonaponskog izvora. Topologija regulacijske petlje analogna je za slučaj simuliranja rada sustava pri punjenju konstantnim naponom.

# Literatura

# Sažetak

Fotonaponski izvor povezan je s litij-ionskim baterijskim člankom putem istosmjernog uzlaznog pretvarača koji podiže ulazni napon na odgovarajuću izlazni razinu. Projektirana je regulacijska petlja koja omogućuje maksimalno iskorištenje električne snage fotonaponskog izvora kada baterija nije napunjena, odnosno održavanje konstantnog izlaznog napona kada je baterija puna. Obrađeni su naponski i strujni način upravljanja pretvaračem. Ispravnost rada cjelokupnog modela sustava potvrđena je kroz simulacije.

Ključne riječi: fotonapon, litij-ionski članak, uzlazni pretvarač, regulacijska petlja

# Abstract

A photovoltaic source is connected to a lithium-ion battery via a direct current boost converter, which raises input voltage to a suitable output level. A control loop was designed to enable maximum power extraction from the photovoltaic source when the battery is not fully charged, and to maintain a constant output voltage once the battery is full. Both voltage mode and current mode control strategies for the converter were implemented. Operation of the  full system model was confirmed through simulations.

Keywords: photovoltaic, lithium-ion  cell, boost converter, control loop